ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Салатов Иван Владимирович именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Салатова Ивана Владимировича, действующего на основании Свидетельства 54 №005018715 от 29.01.15г.,, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-14/ 0351100001715000033,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.06.15г.,, заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по   ремонту жилых комнат, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет ремонт жилых комнат (количество и номера комнат указаны в техническом задании) в Общежитии  №1/2, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 187.

1.3.Все подрядные работы по ремонту жилых комнат в общежитии (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.7. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет   3 188 646,32 рублей (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть рублей 32 копейки), с учетом   НДС .

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик» производит оплату по договору ежемесячно - по факту выполнения работ за каждый календарный  месяц в течение всего срока выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы, исполнительные схемы на раздел  ЭО).

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу работ, выполненных за отчетный период, и представленной  документации на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку работ, выполненных за отчетный период по договор,у и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и используемые материалы в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -5% цены.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  467 675,37 рублей, обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ИП Салатов Иван Владимирович 630087 г.Новосибирск, ул.Новогодняя, д.44 кв.51 Тел. 8-923-775-73-93 e-mail:i.p.salatov@rambler.ru ОГРНИП 315547600006959 ИНН 700233255850 дата н/учет 28.01.15 ОКПО 0197121381 ОКТМО 50701000001 Р/счет 40802810023120000359 В Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» Корр/счет 30101810600000000774 БИК 045004774 ИП _______________________ И.В.Салатов Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение№1  к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование выполняемых работ:  Выполнение работ по ремонту жилых комнат в общежитии № 1/2 (3,5 этажи).

Работы предусматривают:

-Демонтажные работы

-Ремонт штукатурки и гипсокартона;

-Штукатурно-малярные работы ;

-Монтаж подвесных потолков;

-Ремонт  основания и покрытие полов ;

-Облицовка стен и полов кафелем;

-Электромонтажные работы;

-Работы по устройству системы вентиляции;

-Работы по ремонту горячего и холодного водоснабжения и канализации;

– Работы по устройству ТV сети.

2. Место выполнения работ: 630049,  г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 187, комнаты  №  332, 334а, 334, 336, 336а, 338, 343б, 343а, 343, 341, 341а, 341б,  539, 537, 535, 533, 531, 530, 528, 526, 524, 522, 529, 527, 525, 523, 521, 519, 517, 516, 518, 520,  уширение 3-го этажа.

3. Количество выполняемых работ: 799,8  м2  в соответствии с представленным объемом работ.

4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 60 календарных  дней с момента  подписания Договора.

5. Общие требования к выполнению работ: (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 3.01.01-85, СНиП 31-06-2009, СНиП 2.03.13-88, СНиП 12-03-99, СНиП 41-01-2003, СП 55-101-2000  а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

6. Особые требования к выполнению работ:

- Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала отделочных работ.

– Работы  по  ремонту  и  отделке  всех  помещений  необходимо  производить  из материалов Подрядчика   с  учетом   ведомости   объемов   работ    с  использованием  сертифицированных отделочных  материалов, отвечающих  требованиям  Заказчика. Качество  отделки  поверхностей должно отвечать  требованиям  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006  Методические  рекомендации  по  нормам, правилам  и приемам выполнения отделочных работ,  СНиП   3.03.01-87    Несущие  и  ограждающие   конструкции.

Покрытие полов   в жилых комнатах   выполнить из  высокопрочного  (коммерческого) линолеума.  Коммерческий линолеум уложить на клей. Стыки заварить методом горячей сварки.  Цвет линолеума - коричнево-песочных  оттенков (согласовать с Заказчиком), цвет шнура - в цвет линолеума.                                                                                                                                                        Потолки - в комнатах и уширении 3-го этажа  выполнить  подвесными, системы  Армстронг. Рисунок согласовать с Заказчиком

Стены – снять  старые  обои, в случае  необходимости  выполнить  ремонт штукатурки или стен из ГКЛ,  в комнатах и уширении  3-го этажа  стены облицевать  гипсокартоном   по   существующему слою   гипсокартона  и  каркасу,  зашпаклевать  по  стеклохолсту  и  окрасить  за  2  раза водоэмульсионной  краской (цвет бежевый, оттенок  согласовать с Заказчиком).

Подоконники, оконные переплеты и откосы -  зачистить отслоившуюся краску, выполнить ремонт, окрасить масляной краской белого цвета за два раза. Дверные откосы выполнить из гипсокартона с последующей шпаклевкой по стеклохолсту и окраской водоэмульсионной  краской в цвет стен.   Плинтуса - устанавливать пластиковые с кабель каналом в соответствии с колером пола.

Двери - заменить на деревянные из массива сосны. Двери с устройством наличников с двух сторон должны быть  покрытые лаком не менее 3-х раз. На двери должны быть установлены ручки-скобы из алюминиевого сплава (цвет согласовать с Заказчиком)  и замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом, в жилых комнатах- с закрыванием с наружной стороны, с внутренней стороны завертка. Форму дверей согласовать с заказчиком. Установить ограничители открывания дверей.    Размеры дверей уточнить по месту.                                                                                                                                                          В ванных комнатах и туалетах 5-го этажа зазор между ванной и стеной отделать керамической плиткой  по цвету, фактуре и размерам,  совпадающим  с существующей настенной керамической плиткой.  Швы примыкания ванн к стенам просиликонить. Швы между плитками на стенах в санузлах и ванных комнатах отремонтировать и затереть.  В  ванных  комнатах  5-го этажа  заменить умывальники, смесители  и  унитазы с бачками. В комнатах №  516, 517, 520, 528 и 535 заменить чугунные ванны на ванны чугунные.                                                                                                                                   Необходимо предусмотреть монтаж внутренней сети эфирного телевидения.                                                                                                                                 Уборку мусора производить ежедневно, вывоз мусора осуществляется подрядчиком, при этом не допускать складирование мусора на путях эвакуации и в коридоре. Курение в помещениях СГУПС строго запрещено.

Электрическая часть  3-й этаж :

-Необходимо произвести демонтаж светильников типа ARS/R 4*18 с передачей в электроцех. Взамен необходимо установить светодиодные светильники,  не выходящие за пределы карт подвесного потолка. В каждой комнате необходимо установить 6 светильников и в уширении 3-го этажа  7 светильников.

-Также необходимо  удалить старые установочные коробки и установить коробки с 4-х точечным креплением (пустотные стены). Места установки коробок типа закрепить армированной сеткой.

-Все светильники светодиодного типа распределить равномерно по всей площади комнат. В уширении 3-го этажа  установить на прежние  места.

-Кабели для подключения дополнительных светильников необходимо проложить в гофрированной трубе с креплением распаечных коробок на подвесной  потолок.

-Для системы вентиляции предусмотрена только точка подключения.

-При ремонте эл.проводки подключение необходимо  производить к старым магистральным линиям. Уширение  3-го этажа подключено от стояка 4/3. Сантехнический узел подключен от стояка 3/3.

Все переключения и подключение к электрической сети СГУПС осуществляются по согласованию с Заказчиком.

Электрическая часть 5-й этаж:

Все переключения и подключение к электрической сети СГУПС осуществляются по согласованию с Заказчиком.                                                                                                                                                Стояки  № 2, 3 в общежитии 1/2,1/3                                                                                                                    - Демонтировать эл.щиток типа ЩО-12 и установить вместо него щиток типа ЩРН-54.                                                Щит ЩРН подключить на старые места, куда был подключен ЩО-12.

- Размер установочных ниш в данный момент меньше чем потребуется для установки новых щитов. Потребуется расширить технологические ниши установить в ниши крепёжные элементы крепления щитов.                                                                                                                                                                                  - Старые фальш-панели ниш демонтировать и установить новые фальш-панели, согласно размеров новых ниш.                                                                                                                                                                         - От нового щита ЩРН проложить отдельно от каждого автомата ВА 47-63 2Р, 32 А до существующих в  каждой комнате распаечной коробки кабель ВВГ 3*4. Старое питание от щита ЩО-12 отключить как от щита,  так и от распаечной коробки комнат. То есть каждая комната должна быть подключена отдельно (в данный момент там подключено несколько комнат что приводит к частому срабатыванию защитной аппаратуры).                                                                        - Внутреннею разводку электросети ( схему эл.разводки) не менять только необходимо установить дополнительную точку подключения бытового оборудования в прихожей комнат (место установки уточнить с заказчиком).

Оборудование,  которое необходимо отремонтировать,  установить обратно.

- Люстры демонтировать, выкрутить старые лампы и передать в электроцех СГУПС.

- Отремонтировать патроны, заменить внутреннюю проводку люстр и установить новые лампы

- Розетки одноместные заменить на двух местные и установить на те же установочные места (установочные коробки закрепить дополнительно).

- Выключатели старые демонтировать и установить новые (установочные коробки закрепить дополнительно).                                                                                                                                                   - Светильники подсветки сан.узлов и прихожих заменить на новые светильники.

- После проведения ремонтных работ расписать щиты по потребителям и наклеить однолинейные схемы.                                                                                                                                                                 - Перед сдачей объекта необходимо предоставить в электроцех СГУПС «протокол измерения сопротивления изоляции».

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ( в течение трёх дней с момента подписания договора)  предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-Ф                       - мероприятия по охране труда

– охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

– при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы,  предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами Государственного надзора.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком) в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.

11. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы, исполнительные схемы на раздел  ЭО).

12. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объём проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов (в течение суток), при условии надлежащей эксплуатации, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36 месяцев.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3-й этаж

| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | М2 | 52 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных покрытий полов из линолеума | М | 200,8 |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | М2 | 219 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных в стенах(без в душевые и санузлы) | М2 | 22,1 |
| 5 | Демонтаж наличников | м | 18,8 |
| 6 | Демонтаж подвесных потолков | М2 | 219 |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | М2 | 42,2 |
|  | Пол |  |  |
| 8 | Устройство основания пола из влагостойкой фанеры | М2 | 223,8 |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума коммерческого гетерогенного на клей | М2 | 223,8 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 212,8 |
| 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 9,6 |
|  | Стены |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 28,2 |
| 13 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 2 м2 | М2 | 111,3 |
| 14 | Облицовка стен по существующему слою гипсокартона и каркасу | М2 | 318,0 |
| 15 | Оклейка стен стеклохолстом под окраску | М2 | 600,3 |
| 16 | Шпаклевка (воднодисперсионная) стен по стеклохолсту | М2 | 600,3 |
| 17 | Грунтовка поверхности стен за 2 раза | М2 | 600,3 |
| 18 | Окраска водоэмульсионной краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | М2 | 600,3 |
| 19 | Установка и крепление перфорированного уголка | м | 67,8 |
|  | Потолок |  |  |
| 20 | Устройство подвесного потолка | М2 | 219 |
|  | Проемы |  |  |
| 21 | Устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу | М2 | 48,7 |
| 22 | Установка блоков дверных внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками | М2/шт | 23,92/12 |
| 23 | Установка и крепление наличников с покрытием лаком за 3 раза | м | 64,8 |
|  | Малярные работы |  |  |
| 24 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям (откосов), подготовленным под окраску | М2 | 48,7 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб стальных за 2 раза | М2 | 35,1 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за один раз с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 99,7 |
| 27 | Масляная окраска ранее окрашенных оконных и балконных откосов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% | М2 | 28,4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 28 | Замена деревянного балконного блока на балконный блок из ПВХ | М2 | 4,4 |
| 29 | Отделка дверных откосов пластиковым уголком на клей | м | 70,2 |
| 30 | Прокладка антенного кабеля | м | 230 |
| 31 | Устройство антенных ответвителей ( сплиттер один на 2 абонента) | шт | 6 |
| 32 | Установка розеток под ТВ антенну | шт | 12 |
|  | Уширение, коридор |  |  |
| 33 | Ремонт облицовки стен из гипсокартона площадью до 2м2 | М2 | 19,8 |
| 34 | Отбивка плинтуса из керамической плитки (200мм) | М2 | 8,2 |
| 35 | Облицовка стен гипсокартоном по существующему слою гипсокартона и каркасу | М2 | 131,7 |
| 36 | Оклейка стен стеклохолстом под окраску | М2 | 131,7 |
| 37 | Шпаклевка(воднодисперсионная) стен по стеклохолсту | М2 | 131,7 |
| 38 | Грунтовка поверхности стен | М2 | 131,7 |
| 39 | Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | М2 | 131,7 |
| 40 | Устройство плинтуса из керамической плитки | М2 | 8,2 |
| 41 | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | М2 | 89,7 |
| 42 | Монтаж подвесного потолка | М2 | 89,7 |
|  | Душевая и сан узел |  |  |
| 43 | Демонтаж кирпичных перегородок ½ кирпича | М3 | 3,84 |
| 44 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона | М2 | 19,7 |
| 45 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | М2 | 108,8 |
| 46 | Демонтаж облицовки полов из керамической плитки | М2 | 23,3 |
| 47 | Демонтаж реечных потолков из алюминия | М2 | 3,3 |
| 48 | Демонтаж дверных блоков | М2 | 7,44 |
| 49 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20мм | М2 | 25,6 |
| 50 | Устройство гидроизоляции обмазочной проникающей | М2 | 36,7 |
| 51 | Устройство покрытия пола кераморганитом | М2 | 22,6 |
| 52 | Устройство кирпичных перегородок | М3 | 0,3 |
| 53 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек (перимерт-35,2м) | М2 | 25,65 |
| 54 | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 101,7 |
| 55 | Установка блоков дверных внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками | М2/шт | 5,04/3 |
| 56 | Установка и крепление наличников | м | 24,6 |
| 57 | Масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 30% | М2 | 2,95 |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за два раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 10,6 |
| 59 | Установка вентилятора канального | шт | 1 |
| 60 | Установка клапана обратного | шт | 1 |
| 61 | Устройство диффузора вытяжного d=125 | шт | 1 |
| 62 | Устройство воздуховода d160мм | м | 8,2 |
| 63 | Устройство воздуховода d125мм | м | 2 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 64 | Замена (демонтаж и монтаж) смесителей на раковинах | шт | 7 |
| 65 | Замена унитазов | шт | 3 |
| 66 | Замена смывных бачков | шт | 3 |
| 67 | Демонтаж душевых поддонов | шт | 2 |
| 68 | Установка душевых поддонов | шт | 3 |
| 69 | Замена сифонов на умывальниках | шт | 7 |
| 70 | Замена умывальников фаянсовых с пьедесталом | шт | 7 |
| 71 | Устройство смесителей для душевых кабин | шт | 3 |
| 72 | Устройство сифонов для поддонов | шт | 3 |
| 73 | Прокладка канализационных труб п\п d 100мм | П.м. | 35 |
| 74 | Прокладка труб канализационных п/п 50 мм | П.м. | 30 |
| 75 | Крепеж на d100 | шт | 12 |
| 76 | Крепеж на d50 | шт | 16 |
| 77 | Тройник прям. 100х100 под 900 | шт | 11 |
| 78 | Отвод d50 под 900 | шт | 6 |
| 79 | Переход 50х100 | шт | 4 |
| 80 | Ревизия d100 | шт | 2 |
| 81 | Замена труб водоснабжения из труб п/п d 20 мм | П.м | 50 |
| 82 | Крепеж на трубу п/п d 20мм | П.м | 50 |
| 83 | Угольник (уголок) d20 под 900 | шт | 20 |
| 84 | Тройник 20х20 | шт | 20 |
| 85 | Муфта комбинированная 20х1/2 внутр. р. | шт | 10 |
| 86 | Муфта комбинированная 20х1/2 нар.р. | шт | 14 |
| 87 | Муфта соединительная 20х20 | шт | 10 |
| 88 | Кран шаровый ½ с американкой | шт | 10 |
| 89 | Угольник РР-R 20х1/2 с НР комб.с креплением | шт | 17 |
| 90 | Угольник РР-R 20х1/2 с ВР комб.с креплением | шт | 6 |
| 91 | Замена гибких подводок к сантехническим приборам ( умывальники-14шт,унитазы-3шт) | шт | 17 |
| 92 | Промывка, прочистка, переборка прибора отопления чугунного М140(12секций) с заменой прокладок и нипелей | шт | 1 |
| 93 | Покраска прибора отопления | М2 | 1,9 |
| 94 | Окраска оцинкованных труб | М2 | 1,7 |
| 95 | Замена трубы на оцинкованную 1 дюйм | П.м | 7 |
| 96 | Замена трубы на оцинкованную ½ дюйма | П.м | 6 |
| 97 | Установка крана «Маевского» | шт | 1 |
| 98 | Сборка на резьбовом соединении(контгайка, муфта, сгон, резьба) | шт | 2 |

Дефектная ведомость

Электрическая часть 3-й этаж

Демонтажные работы

| № п\п | Наименование материалов | Ед. измерения | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабели и провода |  |  |  |
| 2 | ВВГ 3*1,5 | М. | 20 |  |
| 3 | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 4 | Светильники | Шт. | 53 |  |
| 5 | Розетка одноместная скрытой установки без заземления | Шт. | 72 |  |
| 6 | Коробка установочная под гипсокартон | Шт. | 86 |  |
| 7 | Выключатель скрытой установки 2-х клавишный | Шт. | 14 |  |

Монтажные работы

| № п\п | Наименование материалов | Ед. измерения | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабели и провода |  |  |  |
| 2 | ВВГ 3*1,5 | М. | 200 (194) |  |
| 3 | ВВГ 3*2,5 | М. | 20 |  |
| 4 | Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 5 | Розетка одноместная скрытой установки с з/ контактом | Шт. | 72 |  |
| 6 | Выключатель скрытой установки 2-х клавишный | Шт. | 14 |  |
| 7 | Коробка установочная | Шт. | 86 |  |
| 8 | Труба гофрированная | М. | 180 |  |
| 9 | Коробка распаечная открытой установки | Шт. | 67 |  |
| 10 | Светильник потолочный накладной светодиодный | Шт. | 79 |  |
| 11 | Светильник | Шт. | 7 | Душевые комнаты |
| 12 | Лампа светодиодная | Шт. | 7 | Душевые комнаты |
| 13 | Автомат АВДТ-16 А | Шт. | 1 | Вентиляция |
| 14 | Бокс пластиковый | Шт. | 1 | Вентиляция |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

5-й этаж

| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | М2 | 1488 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | М2 | 491 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 497 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | М2 | 133,7 |
| 5 | Демонтаж наличников | м | 511,3 |
| 6 | Демонтаж потолков из гипсокартона (санузлы),металлический каркас | М2 | 14,0 |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | М2 | 81,4 |
| 8 | Снятие с потолка потолочной плитки из пенополистирола | М2 | 42,5 |
| 9 | Демонтаж цементной стяжки тощиной 3 см | М2 | 245,5 |
|  | Пол |  |  |
| 10 | Устройство цементной стяжки цементным раствором толщиной 3 см. | М2 | 245,5 |
| 11 | Устройство покрытий: из линолеума коммерческого гетерогенного | М2 | 491 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 497 |
| 13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 39,2 |
| 14 | Замена напольной керамической плитки (санузлы), | М2 | 8,37 |
|  | Стены |  |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | М2 | 74,4 |
| 16 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | М2 | 29,8 |
| 17 | Оклейка стен стеклохолстом под окраску | М2 | 1488 |
| 18 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (шпатлевка воднодисперсионная)под стеклосетку | М2 | 1488 |
| 19 | Окраска водоэмульсионной краской улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза | М2 | 1488 |
| 20 | Установка и крепление перфорированного уголка | м | 122,1 |
|  | Потолок |  |  |
| 21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, за 2 раза | М2 | 550,4 |
| 22 | Монтаж подвесных потолков облицованных ГКЛ по металлическому каркасу | М2 | 14,0 |
|  | Проемы |  |  |
| 23 | Устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу | М2 | 81,8 |
| 24 | Установка блоков дверных внутренних однопольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками( 74 шт.) | М2 | 117,2 |
| 25 | Установка блоков дверных внутренних двупольных глухих шлифованных, из массива сосны, покрытых лаком за 3 раза с замком и двумя ручками (4 шт.) | М2 | 13,2 |
| 26 | Установка и крепление наличников с покрытием лаком за 3 раза | м | 726,3 |
|  | Малярные работы |  |  |
| 27 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям (откосов), подготовленным под окраску | М2 | 81,8 |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | М2 | 5,9 |
| 29 | Окраска масляными красками ранее окрашенных чугунных поверхностей ванн | М2 | 16,0 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза с расчисткой старой краски 100% | М2 | 42,8 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников : за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 304,2 |
| 32 | Масляная окраска ранее окрашенных оконных и балконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | М2 | 65,9 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 33 | Отделка дверных откосов пластиковым уголком на клей | м | 122,1 |
| 34 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | М2 | 4,8 |
| 35 | Затирка швов между кафельной плиткой | М швов/м2 | 4091/511,4 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 37 | Смена: умывальников | шт | 20 |
| 38 | Смена: унитазов | шт | 20 |
| 39 | Смена: смывных бачков | шт | 20 |
| 40 | Смена смесителей с длинным изливом | шт | 20 |
| 41 | Замена сифонов под ванну | шт | 20 |
| 42 | Замена гибких подводок к сантехническим приборам | шт | 60 |
| 43 | Замена резиновых манжет d50мм | шт | 40 |
| 44 | Замена сифонов на умывальниках | шт | 20 |
| 45 | Замена резиновых манжет на канализации d100мм | шт | 20 |
| 46 | Замена чугунных ванн 130х70х40 | шт | 5 |
| 47 | Установка новых кранов Р 16атм, d15мм стальные трубы, резьбовые | шт | 60 |
| 48 | Установка вентиляционных решеток 150х150 | шт | 25 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Стояк №3 Демонтажные работы |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 50 |
|  | Электросиловое оборудование | м |  |
| 2 | Щиток ЩО-12 | шт | 1 |
| 3 | Люстры (после ремонта повесить обратно) | шт | 14 |
| 4 | Выключатели скрытой установки | шт | 38 |
| 5 | Розетки одноместные с з/к скрытой установки | шт | 45 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 6 | Кабель ВВГнг 3*4 | м | 201 |
| 7 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 100 |
| 8 | Провод ПВ-3 1*25 (белый) | м | 6 |
| 9 | Провод ПВ-3 1*25(синий) | м | 2 |
| 10 | Провод ПВ-3 1*25(жёлтый с зеленой полосой) | м | 2 |
| 11 | Провод БПВЛ 1*16 | м | 4 |
|  | Электросиловое оборудование |  |  |
| 12 | Щиток ЩРН-54 (500*400*120) | шт | 1 |
| 13 | Автомат ВА47-63,2Р 32А | шт | 14 |
| 14 | Автомат ВА47-63,2Р 16А | шт | 5 |
| 15 | Автомат ВА47-63,2Р 25А | Шт | 5 |
| 16 | Автомат ВА47-100,4Р 100А | шт | 1 |
| 17 | Нулевая шина в корпусе | шт | 1 |
| 18 | Наконечник НШвИ 16мм2 | шт | 10 |
| 19 | Наконечник НШвИ 25мм2 | шт | 5 |
| 20 | Зажим плашечный У-859 | шт | 5 |
| 21 | Шина соединительная типа РINдля 2ф нагр.100А, 56мод. | Шт | 1 |
| 22 | DIN-рейка длиной400мм перфорированная оцинкованная сталь | шт | 1 |
| 23 | РозеткаРДЕ-47 с з/к на DIN рейку | Шт | 1 |
| 24 | Светильник НПП1101(100Вт) белый | шт | 25 |
| 25 | Выключатель двух клавишный 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 30 |
| 26 | Выключатель одноклавишный 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 8 |
| 27 | Розетка двухместная с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 57 |
| 28 | Коробка КМ40021 установочная для полых стен(с саморезами, метал.лапки) | шт | 12 |
| 29 | Лампа светодиодная Е27 А60 11W/827 230V груша 60*110 mm 850Lm алюм. | шт | 95 |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |
| 30 | Кабель канал 100*60 СКК 100*060-1-К01 | м | 72 |
| 31 | Зет образный профиль перфорированный для крепления щитов | м | 2 |
| 32 | Двухстворчатые герметичные металлические дверцы с каркасом, центральным замком, с негорючим порошковым покрытием, устанавливаемые за подлицо со стенами для закрытия проемов ниш толщ. металла 2мм, размер 1,5х1,5м, 2 створки. | шт | 1 |
|  | Строительные виды работ |  |  |
| 33 | Устройство ниш под размеры щитов ( разборка кирпичной стены -0,4м3.) | шт | 1 |
| 34 | Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах (380мм) диам. до 100 мм | шт | 2 |
| 35 | Пробивка сквозных отверстий диам. до 25 мм в кирпичных стенах (380мм) | шт | 10 |
| 36 | Штробление кирпичных стен, штробы 20 х20 мм | м | 60 |
| 37 | Заделка сквозных отверстий после монтажа кабельных каналов | шт | 12 |
|  | Стояк №2 Демонтажные работы |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 50 |
|  | Электросиловое оборудование | м |  |
| 2 | Щиток ЩО-12 | шт | 1 |
| 3 | Люстры (после ремонта повесить обратно) | шт | 13 |
| 4 | Светильник НПП2*60 | шт | 20 |
| 5 | Выключатели скрытой установки | шт | 27 |
| 6 | Розетки одноместные с з/к скрытой установки | шт | 46 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 7 | Кабель ВВГнг 3*4 | м | 267 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 120 |
| 9 | Провод ПВ-3 1*25 (белый) | м | 9 |
| 10 | Провод ПВ-3 1*25(синий) | м | 3 |
| 11 | Провод ПВ-3 1*25(жёлтый с зеленой полосой) | м | 3 |
| 12 | Провод БПВЛ 1*16 | м | 6 |
|  | Электросиловое оборудование |  |  |
| 13 | Щиток ЩРН-54 (500*400*120) | шт | 1 |
| 14 | Автомат ВА47-63,2Р 32А | шт | 14 |
| 15 | Автомат ВА47-63,2Р 16А | шт | 5 |
| 16 | Автомат ВА47-63,2Р 25А | Шт | 5 |
| 17 | Автомат ВА47-100,4Р 100А | шт | 1 |
| 18 | Нулевая шина в корпусе 2*15 | шт | 1 |
| 19 | Наконечник НШвИ 16мм2 | шт | 10 |
| 20 | Наконечник НШвИ 25мм2 | шт | 4 |
| 21 | Зажим плашечный У-859 | шт | 5 |
| 22 | Шина соединительная типа РINдля 2ф нагр.100А, 56мод. | Шт | 1 |
| 23 | DIN-рейка длиной400мм перфорированная оцинкованная сталь | шт | 1 |
| 24 | РозеткаРДЕ-47 с з/к на DIN рейку | Шт | 1 |
| 25 | Светильник НПП1101(100Вт) белый | шт | 20 |
| 26 | Выключатель двух клавишный 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 24 |
| 27 | Выключатель одноклавишный 10А/250В(скрытой установки) серии ВС 10-2-0-ГБ(белый) | шт | 6 |
| 28 | Розетка двухместная с заземляющим контактом 16А/250В серии РС 12-3-ГБ(белая скрытой установки) | шт | 58 |
| 29 | Коробка КМ40021 установочная для полых стен(с саморезами, метал.лапки) | шт | 12 |
| 30 | Лампа светодиодная Е27 А60 11W/827 230V груша 60*110 mm 850Lm алюм. | шт | 85 |
|  | Электроустановочные изделия |  |  |
| 31 | Кабель канал100*60 СКК 100*060-1-К01 | м | 72 |
| 32 | Двухстворчатые герметичные металлические дверцы с каркасом, центральным замком, с негорючим порошковым покрытием, устанавливаемые заподлицо со стенами для закрытия проемов ниш | шт | 1 |
|  | Строительные виды работ |  |  |
| 33 | Устройство ниш под размеры щитов | шт | 1 |
| 34 | Пробивка сквозных отверстий в кирп. стенах (380мм)диам. до 100 мм | шт | 2 |
| 35 | Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах (380мм). диаметром до 25 мм | шт | 11 |
| 36 | Штробление стен, штробы 20х20мм | м | 60 |
| 37 | Заделка сквозных отверстий после монтажа кабельных каналов | шт | 13 |

Наименование и характеристики материалов, используемых Подрядчиком

| № п.п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитки потолочные для подвесного потолка с подсистемой (шагом 600*600) Армстронг Байкал | Состав- минераловолокно. Размеры плиты- 600х600мм. Толщиной - 12мм Влагостойкость -70%. Светоотражение- 83%. Звукопоглощение aw- 0,45 Теплопроводность (Вт/м°C)- 0.052-0.057 Вес м.кв- 2,7 кг. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 2 | Фанера | Повышенной влагостойкости Сорт - 1/2 Фенольных связующих - не содержит Плотность - 640кг/м3 Влажность - 10% Толщиной - 12мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 3 | Клей для линолеума Forbo 522 | Основа – кополимерная дисперсия Плотность - 1,28 г/м3 Консистенция – средневязкая Растворитель/очиститель - вода Расход- 220-270 г/м2 Температура применения - не ниже 15С Время затвердевания - 24 часа Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 4 | Линолеум гетерогенный Tarkett PRISMA | Класс применения – 34,43 Толщина покрытия общая - мм. 2 Толщина защитного слоя - мм. 0.7 Вес 1 кв.м.- кг 3.08 Дополнительное защитное покрытие PUR Класс пожарной опасности - КМ 2 Устойчивость к воздействию влаги - устойчиво Устойчивость к воздействию роликовых кресел - высокая устойчивость Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - высокая устойчивость Устойчивость к воздействию химических соединений - устойчиво Истираемость, мкм- ≤ 30 Группа истираемости - Т Абсолютная остаточная деформация, мм.- 0,08 Изменение линейных размеров, %,- 0,02 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом -≤5x1015 Использование для теплых полов , макс.+27°С Страна происхождения – Украина. |
| 5 | Гидроизоляция проникающего действия Кальматрон | Влажность, % по массе, не более 1 Время схватывания начало не ранее 10 минут, конец не позднее 85 минут Глубина проницания кристаллогидратов, мм ≤150 Прочность в возрасте 28 сут, Мпа 28 Морозостойкость, F 300 Водогазостойкость, Мпа 0,8-2,4 Прочность на сжатие не менее, Мпа 23 Марка по водонепроницаемости , W 16 Повышение прочности конструкции, % ≤27 Повышение марки бетона по морозостойкости не менее, % 35 Применение для сооружений с питьевой водой - годен Коррозионная стойкость (кислотность среды), рН от 3 до 11 Температура нанесения, °С от +5 Температура эксплуатации, °С −60 до +130 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 6 | Керамогранитная плитка для пола | ГОСТ 6787-2001 Размер- 300*300мм Водопоглощение - 0.04% Разрушающая нагрузка- 2000Н. Предел прочности при изгибе- 55 Н/мм2. Устойчивость к глубокому истиранию- 115 мм3 Коэффициент термического расширения - 6,5. Морозостойкость – не менее 120. Коэффициент трения - более 0.4. Толщина- 8 мм. К кислотам и щелочам низкой концентрации, бытовым химическим средствам-устойчиво Цвет – бежевый, оттенок по согласованию с Заказчиком. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 7 | - Вентилятор канальный под воздуховод (dy=160мм) ВК-160Б | Напряжение/Частота - 220В/50Гц Фазность- 1 Потребляемая мощность- 108Вт Ток -0,47 А Макс.расход воздуха- 700 м3/час Частота вращения- 2610 об/мин Уровень звукового давления на раст. 3м - 52дБ Максимальная температура перемещаемого воздуха- 60 град. Класс защиты двигателя- IP44 Масса - 4кг Тип термозащиты - автоматическая Ёмкость конденсатора – 2мкф Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 8 | Двери Садеро | Размер: 600х2000мм; 800х2000мм; 800х2300мм. из массива сосны, покрытые лаком за 3 раза в заводских условиях , с тремя филенками, глухие, с притворами, порогами, наличниками. Дверная фурнитура: Петли – накладные, с упорными подшипниками, 3 шт. на каждую створку, цвет- латунь. Ручки – скобы латунные полированные. Замки врезные, цилиндровые с ключами «английского» типа, ключ / вертушка, ригель 1, кол-во оборотов 2, вылет ригеля 30мм, цвет- латунь Фиксатор дверной с шариком золото; Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 9 | Грунтовка для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню Ceresit CT 17 | Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов Адгезию по бетону и камню - повышает Плотность: 1,0 кг/дм3 Время высыхания: 4-6 часов Температура применения: от +5 до +35°С Расход 0,1-0,2 л/м2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 10 | Клей плиточный повышенной адгезии к бетону и камню Ceresit CM 14 | Насыпная плотность сухой смеси: 1,45 ± 0,1 кг/дм3 Плотность смеси, готовой к применению: 1,6 ± 0,1 кг/дм3 Подвижность по погружению конуса, Пк: 8,5 ± 1 см Время потребления не менее 2-х часов Температура применения - от +5 до +30°C Сползание плитки не более 0,5мм Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 Мпа Морозостойкость контактной зоны: не менее 100 циклов Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 11 | Сетка строительная из стекловолокна | Размер ячейки 5*5мм Толщина 0,20мм Масса на единицу площади 60 гр/м2 Содержание пропиточного материала по массе, 17% Разрывная нагрузка по основе 700 Н/см Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 12 | Краска водоэмульсионная | Массовая доля нелетучих веществ, 52-57% Адгезия (сцепление) - к штукатурке, шпатлевке, бетону, ГВЛВ, ГКЛ, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна Стойкость к мокрому трению 1 класс по ISO 11998 и EN 13300 Термостойкость 85 °C Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: 1час Вязкость: 60 сек по ВЗ-6 Плотность 1,3 кг/л. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 13 | Краска по оцинкованным поверхностям Цикроль | Основа материала — акриловая смола Массовая доля нелетучих веществ, % 65-75 Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110 Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10 Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 150 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 Степень перетира, мкм, не более 80 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 14 | - Умывальники Сантек Анимо | Умывальник фарфоровый с кронштейнами размером 495х395х825 с пьедесталом. Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 15 | Унитаз Катунь | Унитаз фарфоровый. Состоит из унитаза с цельнолитой полочкой, с низко располагаемым сливным бачком, арматуры, сидения с крышкой и набора крепежа унитаза к полу. Форма слива- воронкообразная. Смыв - однорежимный. Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 16 | Смеситель ванно-душевой | смеситель ванно-душевой стационарный (со стойкой) с флажковым переключателем потока воды на керамических шайбах, хромированной стойкой-штангой, простыми кран- буксами, пластмассовыми маховиками, металлической лейкой. Материал корпуса - хромированная латунь. Кран-буксы - керамические. Маховики - пластмасса. Излив (стойка) - длинный, хромированный диаметром 16мм. Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 17 | Смеситель для ванны Соло | Смеситель для ванны с душевой лейкой на гибкой подводке с изливом 40см, оборудованный керамическим картриджем. Смеситель настенного монтажа из латуни с хромированным покрытием Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 18 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг напряжением 0,66 КВ с числом жил 3 и сечением 2,5мм Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 19 | - Розетка бытовая Mira LEZARD | Номинальный ток - 16 А Напряжение - 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода винт Сечение провода - 2,5 мм2 Габариты - 80×80×42 мм Цвет белый Розетка бытовая, одноместная, скрытой установки, с заземлением. Используется для подключения бытовых электроприборов к цепи переменного тока. Соответствует стандартам IEC 60669-1 и -IEC 60884-1. Характеризуется повышенной безопасностью, долговечностью покрытия, большой проводимостью токопроводящих элементов, выполненных из фосфорной бронзы и малым нагревом проводников. Страна происхождения – Китай. |
| 20 | Краска масляная | состав – алкидный лак, диоксид титана, пигменты, наполнители, уайт - спирит, сольвент высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С - не более 24 часов; расход на однослойное покрытие – 100-180 г/кв.м; массовая доля нелетучих веществ - 62-68% устойчивость к действию воды и моющих средств- устойчиво Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 21 | Керамическая плитка | По ГОСТ 6141-91 Размеры: 200х300х7мм ; Допустимые отклонения по длине, ширине и толщине + 0,5% Разнотолщинность одной плитки – до 0,5мм; Водопоглощение – не более 24% Предел прочности при изгибе – не менее 15МПа Твердость покрытия по Моосу- не менее 5 Стойкость к образованию трещин- при давлении пара 5 АТМ выдерживает не менее 2-х часов. Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 22 | Порог для пола | Материал- алюминий; Ширина- 45мм; Высота- 4,4 мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 23 | Перфорированный уголок | Материал – алюминий Равнополочный уголок с шириной полочки 21мм Толщина – 3мм. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 24 | Балконный блок из ПВХ БФК | Стеклопакет –две камеры. Марка стекла –М1 полированное. Профиль –три камеры. Толщина лицевой стенки 3 мм (класс А). Толщина армирования в профиле 1,5 мм. Цвет пластика – белый с двух сторон. Система микропроветривания - многоступенчатая Водоотлив - оцинкованная сталь, толщиной 0,7 мм Подоконник - жесткий ПВХ белого цвета Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 25 | Пластиковый уголок | Уголок из ПВХ белый матовый, равнополочный Ширина полочки 40мм; Толщина 2мм. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 26 | Алюминиевые потолочные рейки | Материал – алюминий; Ширина 100мм; Толщина 0,5мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 27 | Трубы канализационные из полипропилена SINIKON Comfort | Плотность – 1,25 г/см3. Коэф. линейного расширения – 0,15 мм/м Температура плавления - 250 С Теплопроводность –26 Вт/мС Уровень шума при 2 л/с –11дБ(А) Срок службы не менее 50 лет Диаметр труб- 100мм (35м) и 50 мм (30м) Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 28 | Крепеж для канализационных труб | Хомут пластиковый для крепления канализационных труб диаметром 100мм (12шт)и диаметром 50мм (16шт) к стенам Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 29 | Ревизия | Материал корпуса - полипропилен; Среда - сточные воды, канализация; Конструктивные особенности- с резиновым уплотнительным кольцом; Тип присоединения -раструбный; Температура - до +950С Толщина стенки - 2,7мм. Диаметр трубы - 100мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 30 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20 х 1/2" | Материал - полипропилен, переход с полипропиленовой трубы диаметром 20мм на внутреннюю резьбу 1/2" Температура рабочей среды –до +950С Рабочее давление - 2,0 МПа Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 31 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20х1/2" | Материал - полипропилен, переход с полипропиленовой трубы диаметром 20мм на наружную резьбу 1/2" Температура рабочей среды -до +950С Рабочее давление - 2,0 МПа Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 32 | Кран шаровый ½ с американкой | Материал - латунь Рабочее давление - 20 бар. Резьба - внутренняя/наружная Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 33 | Угольник PP-R 20х1/2 с НР, ВР | Материал - полипропилен Рабочая температура – до +950С Предназначен для монтажа водопроводных труб из ПВХ диаметром 20 мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 34 | Тройник прям. 100х100 под 900 | Материал - полипропилен Рабочая температура – до + 950С Предназначен для монтажа канализационных труб из ПВХ d100мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 35 | Отвод d50 под 900 | Материал - полипропилен Рабочая температура – до +950С Предназначен для монтажа канализационных труб из ПВХ d 50мм Страна происхождения – Российская Федерация. |
| 36 | Переход 50х100 | Материал - полипропилен Рабочая температура – до + 950С Предназначен для перехода канализационной трубы d100мм в трубу d50мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 37 | Угольник (уголок) d20 под 900 | Материал - полипропилен Рабочая температура – до 950С Предназначен для монтажа полипропиленовых труб d20мм под углом 90° Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 38 | Тройник 20х20 | Материал - полипропилен Рабочая температура – до 950С Предназначен для монтажа полипропиленовых труб d20мм Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 39 | Крепеж на трубу | Крепеж-клипса применяется для крепления гладких труб d20мм к стенам, потолкам и т.п. Может соединяться между собой, образуя блок. Материал – полистирол. Для крепления к поверхности в крепёж-клипсе предусмотрено технологическое отверстие под саморез или дюбель. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 40 | Труба водоснабжения | Труба полипропиленовая (армированная стекловолокном) ,d- 20мм, предназначена для системы отопления, холодного и горячего водоснабжения; изготовлена из высококачественного сырья – полипропилена ; рабочая температура- до + 950 С (кратковременно до1000С); максимальное рабочее давление - 20 кг/см3 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 41 | Диффузор | Материал - полипропилен. Посадочный диаметр, мм - 125 Цвет - белый Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 42 | Воздуховод | Материал- тонколистовая оцинкованная сталь толщиной 0,55мм, d160мм, d125мм ГОСТ 14 918-80 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 43 | Смеситель для раковины Дельфин | Управление – однорычажный; Механизм - керамический картридж; Материал - латунь; Покрытие – хром; Длина излива 10 см. Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 44 | Душевой поддон BLB | Форма квадратная Ширина - 70 см., Длина - 70 см., Высота - 13.5 см., Материал поддона – сталь, Цвет поддона – белый, Антискользящее покрытие – да. Страна происхождения –Португалия. |
| 45 | Светильник потолочный ЭРА | Светильник потолочный встраиваемый светодиодный, световой поток 3800 ЛМ, цветовая температура 5000К, мощность 35 Вт, степень защиты IP 20, габаритные размеры светильника: ширина 595 мм, длина 595 мм, высота 40 мм; Страна происхождения – Китай. |
| 46 | Светильник для душевых IEK | Влагозащищенный светильник. Номинальное напряжение: 230 В. - Максимальная мощность: 100 Вт: - Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 0,5 м. - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У3. - Класс защиты: I. - Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 54 - Сечение подключаемых проводников: 0,75…1,5 мм2. - Тип источника света: лампа накаливания. - Вид цоколя источника света: E27 - Диапазон рабочих температур: -45…+50 С. Страна происхождения – Китай. |
| 47 | - Коробка распаечная HEGEL открытой установки | Материал - ударопрочный полистирол, полипропилен, ПВХ Степень защиты - IP 55 Размер –70х70х50мм ГОСТ Р 50827-95 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 48 | Выключатель двухклавишный Wessen Рондо | Для скрытой проводки : напряжение сети 250 В, номинальный ток нагрузки - 6 А, степень защиты - IP20, габаритные размеры – 80х80х35 мм, масса - 62 г, цвет – белый Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 49 | Бокс пластиковый IEK КМПн | Размер - 140х98х83мм Вид установки – наружный Степень защиты - IP 30 Класс защиты - II Материал – высококачественный полистирол Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 50 | Автомат АВДТ-16 А IEK | Автоматический выключатель ГОСТ Р 50345_99, предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Тип мгновенного расцепления С: мгновенный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. Ток 16А, число полюсов 1. Способ установки: на DINрейку. Страна происхождения – Китай. |
| 51 | Коробка установочная | одноместная под гипсокартон с 4-х точечным креплением Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 52 | Труба гофрированная IEK | Внешний диаметр - 20 мм. Внутренний диаметр –14,1мм Степень защиты- IP54 Материал- самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ) ГОСТ Р50827-95 Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 53 | - Антенный ТV кабель РК 75 3,7 | Кабель коаксиальный однопровлочный , d 3,7мм, оболочка ПВХ пластикат d 6мм (75 Ом) - волновое сопротивление- 75 Ом -электрическая емкость кабеля - 55пФ/м Страна происхождения - Российская Федерация. |
| 54 | - Антенная розетка Siemens 5TG 2484 | •с нагрузочным сопротивлением 75 Ом - концевая •спектр сигнала от 4 до 2400 МГц •затухание в пропускном направлении 1,5 дБ •затухание в соединительном разъеме 15 дБ Страна происхождения – Германия. |
| 55 | Сплиттеры (антенные ответвители) Rexant | - рабочий диапазон 5-1000 МГц - импеданс - 75 Ом - два абонентских вывода под F- разьем Страна происхождения - Китай. |
| 56 | Ванна Goldman | Чугунная, размер 130*70*40 см Страна происхождения - Китай. |

Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор ______________ А.А.Новоселов                                  ИП ________________И.В.Салатов

Электронная подпись                                                                       Электронная подпись

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2015 г. |  |  |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Ремонт комнат в общежитии № 1 ( 3-й и 5-й этажи ) и уширения 3-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ________________________________ |  | ________________3188646,32 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ ______________________________ |  | ________________4159037,79 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ ______________________________ |  | _________________516850,46 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ___________________________ |  | ________________1047580,96 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _________________________ |  | ___________________7582,13 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 0,52 | 1232,21 1232,21 |  | 640,75 | 640,75 |  | 10,4 | 5,41 |
| 2 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 2,19 | 1380,66 1349,48 | 31,18 26,73 | 3023,65 | 2955,37 | 68,28 58,54 | 11,39 | 24,94 |
| 3 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 2,008 | 446,74 446,74 |  | 897,05 | 897,05 |  | 3,77 | 7,57 |
| 4 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0,265 | 14627,35 12769,17 | 1858,18 1587,2 | 3876,25 | 3383,83 | 492,42 420,61 | 103,91 | 27,54 |
| 5 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 2,19 | 12570,97 10240,86 | 2330,11 109,09 | 27530,42 | 22427,48 | 5102,94 238,91 | 71,722 | 157,07 |
| 6 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов (100 м2 облицовки) | 0,422 | 1007,4 959,4 | 48 41,01 | 425,12 | 404,87 | 20,25 17,31 | 7,31 | 3,08 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,282 | 35795,91 30732,1 | 160,82 137,47 | 10094,45 | 8666,45 | 45,35 38,77 | 228,35 | 64,39 |
| 8 | ФЕРр63-11-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (100 м2 ремонтируемой поверхности) | 1,113 | 13987,13 4061,2 | 177,1 36,91 | 15567,68 | 4520,12 | 197,11 41,08 | 30,59 | 34,05 |
| 9 | ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (100 м2 отделываемой поверхности) | 3,18 | 17136,57 6800,56 | 33,64 28,71 | 54494,29 | 21625,78 | 106,98 91,30 | 49,36 | 156,96 |
| 10 | ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 2,823 | 5055,12 4526,01 | 9,06 2,13 | 14270,6 | 12776,93 | 25,58 6,01 | 33,63 | 94,94 |
| 11 | ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 3,18 | 3917,54 3719,88 | 9,06 2,13 | 12457,78 | 11829,22 | 28,81 6,77 | 27,64 | 87,9 |
| 12 | ФССЦ-101-5291 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2 (м2) | 678,3 | 9,16 |  | 6213,23 |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-029-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 6,003 | 4622,79 4573,56 | 49,23 2,13 | 27750,61 | 27455,08 | 295,53 12,79 | 32,41 | 194,56 |
| 14 | ФССЦ-101-3585 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка водно-дисперсионная (т) | 0,3686 | 49007,53 |  | 18064,18 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 6,49 | 6866,21 4404,95 | 69,04 1,82 | 44561,7 | 28588,13 | 448,07 11,81 | 32,73 | 212,42 |
| 16 | ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,1947 | 19067,92 |  | -3712,52 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-101-0338 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая (т) | 0,1947 | 113428,5 |  | 22084,53 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков перфорированных (100 п. м) | 0,678 | 2308,61 868,11 |  | 1565,24 | 588,58 |  | 6,7 | 4,54 |
| 19 | ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,351 | 10977,68 8754,3 | 6,68 | 3853,17 | 3072,76 | 2,34 | 65,94 | 23,14 |
| 20 | ФЕРр62-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,997 | 13769,76 10748,75 | 64,2 20,51 | 13728,45 | 10716,5 | 64,01 20,45 | 81,9 | 81,65 |
| 21 | ФЕРр62-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,284 | 6095,07 3714,11 | 64,2 20,51 | 1731 | 1054,81 | 18,23 5,82 | 28,3 | 8,04 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 2,19 | 40900,76 14629,79 | 3328,74 155,85 | 89572,66 | 32039,24 | 7289,94 341,31 | 102,46 | 224,39 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) | 2,238 | 32158,92 3879,37 | 5118,8 1023,81 | 71971,66 | 8682,03 | 11455,87 2291,29 | 31,26 | 69,96 |
| 24 | ФССЦ-102-0443 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм (м3) | -2,77512 | 18572,09 |  | -51539,78 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-102-0569 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 12 мм (м3) | 2,775 | 24794,19 |  | 68803,88 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» (100 м2 покрытия) | 2,238 | 5774,75 5352,04 | 418,79 71,85 | 12923,89 | 11977,87 | 937,25 160,80 | 42,4 | 94,89 |
| 27 | ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (кг) | 111,9 | 109,91 |  | 12298,93 |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-101-7179 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 228,3 | 361,72 |  | 82580,68 |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 2,128 | 7014,14 928,72 | 86,32 | 14926,09 | 1976,32 | 183,69 | 6,66 | 14,17 |
| 30 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,096 | 2732,29 2209,08 | 177,48 | 262,3 | 212,07 | 17,04 | 16,64 | 1,6 |
| 31 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м) | 10,08 | 215,47 |  | 2171,94 |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (откосы) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,487 | 30384,71 11159,64 | 199,3 | 14797,35 | 5434,74 | 97,06 | 81 | 39,45 |
| 33 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,2392 | 124618,29 14541,24 | 9602,23 2327,56 | 29808,7 | 3478,26 | 2296,85 556,75 | 104,28 | 24,94 |
| 34 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) | -23,92 | 890,1 |  | -21291,19 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-203-8093 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 23,92 | 3999,3 |  | 95663,26 |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 0,648 | 2926,53 970,49 | 26,8 | 1896,39 | 628,88 | 17,37 | 7,82 | 5,07 |
| 37 | ФЕР15-04-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 0,2392 | 8770,52 3677,23 | 42,72 5,74 | 2097,91 | 879,59 | 10,22 1,37 | 25,164 | 6,02 |
| 38 | ФЕР15-04-039-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 0,2392 | 19196,25 9070,44 | 60,76 5,74 | 4591,74 | 2169,65 | 14,53 1,37 | 62,073 | 14,85 |
| 39 | ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 12 | 407,12 |  | 4885,44 |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 12 | 397,84 |  | 4774,08 |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР10-01-047-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах (100 м2 проемов) | 0,044 | 830069,59 29212,65 | 3784,86 340,41 | 36523,06 | 1285,36 | 166,53 14,98 | 220,04 | 9,68 |
| 42 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 п. м) | 0,702 | 2308,61 868,11 |  | 1620,64 | 609,41 |  | 6,7 | 4,7 |
| Раздел 2. Уширение , коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр63-11-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,198 | 13987,13 4061,2 | 177,1 36,91 | 2769,45 | 804,12 | 35,07 7,31 | 30,59 | 6,06 |
| 44 | ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтуса) | 0,41 | 1691,86 1691,86 |  | 693,66 | 693,66 |  | 14,28 | 5,85 |
| 45 | ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка стен гипсокартонными листами (100 м2 отделываемой поверхности) | 1,317 | 17136,57 6800,56 | 33,64 28,71 | 22568,86 | 8956,34 | 44,3 37,81 | 49,36 | 65,01 |
| 46 | ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 1,317 | 3917,54 3719,88 | 9,06 2,13 | 5159,4 | 4899,08 | 11,93 2,81 | 27,64 | 36,4 |
| 47 | ФССЦ-101-5291 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2 (м2) | 148,8 | 5,43 |  | 807,98 |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР15-04-029-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 1,317 | 4622,79 4573,56 | 49,23 2,13 | 6088,21 | 6023,38 | 64,83 2,81 | 32,41 | 42,68 |
| 49 | ФССЦ-101-3585 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка водно-дисперсионная (т) | 0,0809 | 49007,53 |  | 3964,71 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,317 | 6866,21 4404,95 | 69,04 1,82 | 9042,8 | 5801,32 | 90,93 2,40 | 32,73 | 43,11 |
| 51 | ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (т) | -0,03951 | 19067,92 |  | -753,37 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-101-0338 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая (т) | 0,03951 | 113428,5 |  | 4481,56 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) | 0,41 | 14168,15 3409,24 | 40,17 | 5808,94 | 1397,79 | 16,47 | 23,6 | 9,68 |
| 54 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 0,897 | 12570,97 10240,86 | 2330,11 109,09 | 11276,16 | 9186,05 | 2090,11 97,85 | 71,722 | 64,33 |
| 55 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 0,897 | 40900,76 14629,79 | 3328,74 155,85 | 36687,98 | 13122,92 | 2985,88 139,80 | 102,46 | 91,91 |
| Раздел 3. Душевая и сан. узел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) | 0,3072 | 23098,21 18295,45 | 4802,76 1026,84 | 7095,77 | 5620,36 | 1475,41 315,45 | 141,2 | 43,38 |
| 57 | ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) | 0,197 | 10814,4 10691,21 | 123,19 | 2130,44 | 2106,17 | 24,27 | 77,6 | 15,29 |
| 58 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 1,088 | 10138,34 8882,2 | 1256,14 322,48 | 11030,51 | 9663,83 | 1366,68 350,86 | 74,3 | 80,84 |
| 59 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,233 | 9398,76 9053,09 | 345,67 295,29 | 2189,91 | 2109,37 | 80,54 68,80 | 69,87 | 16,28 |
| 60 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) | 0,033 | 11684,7 10830,56 | 854,14 35,94 | 385,6 | 357,41 | 28,19 1,19 | 75,852 | 2,5 |
| 61 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0,0744 | 14627,35 12769,17 | 1858,18 1587,2 | 1088,27 | 950,03 | 138,24 118,09 | 103,91 | 7,73 |
| 62 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,256 | 9951,42 4765,25 | 339,76 260,51 | 2547,56 | 1219,9 | 86,98 66,69 | 39,51 | 10,11 |
| 63 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,367 | 7650,25 4481,81 | 1248,54 36,91 | 2807,64 | 1644,82 | 458,21 13,55 | 26,97 | 9,9 |
| 64 | ФССЦ-402-0110 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) (кг) | 64,6 | 66,05 |  | 4266,83 |  |  |  |  |
| 65 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) | 0,226 | 122412,91 41211,53 | 190,92 264,15 | 27665,32 | 9313,81 | 43,15 59,70 | 310,42 | 70,15 |
| 66 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0,024 | 64642,2 18656,81 | 2727,17 842,89 | 1551,41 | 447,76 | 65,45 20,23 | 143,99 | 3,46 |
| 67 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) | 0,2565 | 138161,84 15472,23 | 1220,2 51,34 | 35438,51 | 3968,63 | 312,98 13,17 | 108,36 | 27,79 |
| 68 | ФССЦ-206-1338 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 35,2 | 27 |  | 950,4 |  |  |  |  |
| 69 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 1,017 | 62028,81 22265,05 | 243,84 266,13 | 63083,3 | 22643,56 | 247,99 270,65 | 159,67 | 162,38 |
| 70 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,0504 | 124618,29 14541,24 | 9602,23 2327,56 | 6280,76 | 732,88 | 483,95 117,31 | 104,28 | 5,26 |
| 71 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) | -5,04 | 890,1 |  | -4486,1 |  |  |  |  |
| 72 | ФССЦ-203-8093 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 5,04 | 3999,3 |  | 20156,47 |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 3 | 407,12 |  | 1221,36 |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 3 | 397,84 |  | 1193,52 |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 0,246 | 2926,53 970,49 | 26,8 | 719,93 | 238,74 | 6,59 | 7,82 | 1,92 |
| 76 | ФЕР15-04-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 0,0504 | 8770,52 3677,23 | 42,72 5,74 | 442,03 | 185,33 | 2,15 0,29 | 25,164 | 1,27 |
| 77 | ФЕР15-04-039-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 0,0504 | 19196,25 9070,44 | 60,76 5,74 | 967,49 | 457,15 | 3,06 0,29 | 62,073 | 3,13 |
| 78 | ФЕРр62-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (откосы оконные) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0295 | 8707,04 5892,81 | 64,2 20,51 | 256,86 | 173,84 | 1,89 0,61 | 44,9 | 1,32 |
| 79 | ФЕРр62-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,106 | 13769,76 10748,75 | 64,2 20,51 | 1459,59 | 1139,37 | 6,81 2,17 | 81,9 | 8,68 |
| 80 | ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) | 1 | 647,57 581,63 | 57,22 2,13 | 647,57 | 581,63 | 57,22 2,13 | 3,98 | 3,98 |
| 81 | ФССЦ-301-4691 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт (компл.) | 1 | 2151,38 |  | 2151,38 |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) | 1 | 242,69 166,18 | 13,13 | 242,69 | 166,18 | 13,13 | 1,22 | 1,22 |
| 83 | ФССЦ-301-1056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Диффузоры пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм (шт.) | 1 | 422,99 |  | 422,99 |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) | 1 | 183,79 138,68 | 12,9 | 183,79 | 138,68 | 12,9 | 1,03 | 1,03 |
| 85 | ФССЦ-301-8632 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапаны обратные диаметром 160 мм (шт.) | 1 | 878,92 |  | 878,92 |  |  |  |  |
| 86 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,049047 | 25254,94 22285,25 | 1100,7 106,63 | 1238,68 | 1093,02 | 53,99 5,23 | 167,86 | 8,23 |
| 87 | ФССЦ-301-1771 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 4,905 | 331,06 |  | 1623,85 |  |  |  |  |
| 88 | ФССЦ-301-1912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм (шт.) | 1 | 250,73 |  | 250,73 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Сантехнические работы 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФЕРр65-5-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) | 0,07 | 89788,18 27554,66 | 60,29 | 6285,17 | 1928,83 | 4,22 | 200 | 14 |
| 90 | ФЕРр65-6-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) | 0,03 | 197644,52 56859,06 | 682,14 153,87 | 5929,34 | 1705,77 | 20,46 4,62 | 412,7 | 12,38 |
| 91 | ФЕРр65-6-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: смывных бачков (100 приборов) | 0,03 | 100185,05 13777,33 | 338,92 77,92 | 3005,55 | 413,32 | 10,17 2,34 | 100 | 3 |
| 92 | ФЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) | 0,2 | 824,65 636,52 | 188,13 18,9 | 164,93 | 127,3 | 37,63 3,78 | 4,356 | 0,87 |
| 93 | ФЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка поддонов душевых: стальных мелких (10 компл.) | 0,3 | 17098,38 1591,3 | 470,32 47,24 | 5129,51 | 477,39 | 141,1 14,17 | 10,89 | 3,27 |
| 94 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников (100 приборов) | 0,07 | 89440,16 29207,94 | 636,67 143,55 | 6260,81 | 2044,56 | 44,57 10,05 | 212 | 14,84 |
| 95 | ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка смесителей (10 шт.) | 0,3 | 7239,78 1022,89 | 1,54 | 2171,93 | 306,87 | 0,46 | 7 | 2,1 |
| 96 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) | 0,35 | 27210,39 7971,71 | 311,88 52,25 | 9523,64 | 2790,1 | 109,16 18,29 | 55,83 | 19,54 |
| 97 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 0,3 | 13200,2 8555,77 | 73,19 11,09 | 3960,06 | 2566,73 | 21,96 3,33 | 59,92 | 17,98 |
| 98 | ФССЦ-301-7361 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм (шт.) | 12 | 149,51 |  | 1794,12 |  |  |  |  |
| 99 | ФССЦ-301-7355 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм (шт.) | 16 | 71,94 |  | 1151,04 |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 0,5 | 15651,15 11466,51 | 4184,64 1100,79 | 7825,58 | 5733,26 | 2092,32 550,40 | 76,096 | 38,05 |
| 101 | ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 0,5 | 41295,21 28666,26 | 10461,62 2751,97 | 20647,61 | 14333,13 | 5230,81 1375,99 | 190,24 | 95,12 |
| 102 | ФССЦ-301-7342 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм (шт.) | 25 | 41,67 |  | 1041,75 |  |  |  |  |
| 103 | ФССЦ-507-3173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (шт.) | 20 | 6,11 |  | 122,2 |  |  |  |  |
| 104 | ФССЦ-507-3619 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм (шт.) | 20 | 9,5 |  | 190 |  |  |  |  |
| 105 | ФССЦ-507-5016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" (шт.) | 10 | 26,1 |  | 261 |  |  |  |  |
| 106 | ФССЦ-507-5028 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" (шт.) | 14 | 34,83 |  | 487,62 |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ-507-5007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (шт.) | 10 | 2,88 |  | 28,8 |  |  |  |  |
| 108 | ФССЦ-302-1831 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.) | 10 | 67,55 |  | 675,5 |  |  |  |  |
| 109 | ФССЦ-507-4322 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х1/2" (шт.) | 17 | 21,29 |  | 361,93 |  |  |  |  |
| 110 | ФССЦ-507-4320 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х1/2" (шт.) | 6 | 24,94 |  | 149,64 |  |  |  |  |
| 111 | ФЕРр65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: гибких подводок (100 приборов) | 0,17 | 16058,32 7219,35 | 45,47 10,33 | 2729,91 | 1227,29 | 7,73 1,76 | 52,4 | 8,91 |
| 112 | ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг (100 радиаторов) | 0,01 | 40076,96 37551,2 | 535,37 457,37 | 400,77 | 375,51 | 5,35 4,57 | 295 | 2,95 |
| 113 | ФЕРр65-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3 (100 секций) | 0,1 | 11504,75 9445,14 | 108,06 92,36 | 1150,48 | 944,51 | 10,81 9,24 | 74,2 | 7,42 |
| 114 | ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробки радиаторные (шт.) | 4 | 44,25 |  | 177 |  |  |  |  |
| 115 | ФССЦ-301-1309 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ниппель радиаторный (шт.) | 26 | 25,28 |  | 657,28 |  |  |  |  |
| 116 | ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,019 | 10977,68 8754,3 | 6,68 | 208,58 | 166,33 | 0,13 | 65,94 | 1,25 |
| 117 | ФЕРр62-32-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,017 | 9512,02 7711,2 | 6,68 | 161,7 | 131,09 | 0,11 | 62,75 | 1,07 |
| 118 | ФЕРр65-9-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м трубопровода) | 0,07 | 29895,26 13857,23 | 504,19 43,14 | 2092,67 | 970,01 | 35,29 3,02 | 94,83 | 6,64 |
| 119 | ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) | 0,06 | 24199,03 11368,8 | 504,19 43,14 | 1451,94 | 682,13 | 30,25 2,59 | 77,8 | 4,67 |
| 120 | ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка кранов воздушных (1 компл.) | 1 | 130,18 18,68 |  | 130,18 | 18,68 |  | 0,12 | 0,12 |
| Раздел 5. Уборкка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 18,85826 | 330,09 | 330,09 | 6224,92 |  | 6224,92 |  |  |
| 122 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 18,85826 | 102,76 | 102,76 | 1937,87 |  | 1937,87 |  |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,53 | 2198,66 2179,46 | 19,2 16,41 | 1165,29 | 1155,11 | 10,18 8,70 | 17,89 | 9,48 |
| 124 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,86 | 691,9 691,9 |  | 595,03 | 595,03 |  | 5,84 | 5,02 |
| 125 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 0,2 | 1144,52 1142,14 | 2,38 2,13 | 228,9 | 228,43 | 0,47 0,43 | 9,64 | 1,93 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,84 | 4904,78 4592,85 | 44,39 6,23 | 4120,02 | 3857,99 | 37,29 5,23 | 30,48 | 25,6 |
| 127 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,14 | 4149,06 3953,96 | 44,39 6,23 | 580,87 | 553,55 | 6,21 0,87 | 26,24 | 3,67 |
| 128 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 1,8 | 2679,95 2119,61 | 488,14 | 4823,91 | 3815,3 | 878,65 | 15,2 | 27,36 |
| 129 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) | 1,8 | 866,08 769,68 | 34,1 4,1 | 1558,94 | 1385,42 | 61,38 7,38 | 5,39 | 9,7 |
| 130 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 2,64 | 2291,33 1747,76 | 348,83 20,51 | 6049,11 | 4614,09 | 920,91 54,15 | 12,24 | 32,31 |
| 131 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 1 | 320,57 225,42 | 8,68 | 320,57 | 225,42 | 8,68 | 1,56 | 1,56 |
| 132 | ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,79 | 38326,12 32186,24 | 1757,49 203,09 | 30277,63 | 25427,13 | 1388,42 160,44 | 213,6 | 168,74 |
| 133 | ФЕРм08-03-593-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный (100 шт.) | 0,07 | 14590,02 11260,65 | 1114,14 104,66 | 1021,3 | 788,25 | 77,99 7,33 | 74,73 | 5,23 |
| Раздел 7. Материалы не учтенные ценником 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,0204 | 20700,29 |  | 422,29 |  |  |  |  |
| 135 | ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,19788 | 13057,81 |  | 2583,88 |  |  |  |  |
| 136 | ФССЦ-501-1754 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75-3,7-34ф (1000 м) | 0,23 | 16314,42 |  | 3752,32 |  |  |  |  |
| 137 | ФССЦ-503-0482 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 72 | 85,27 |  | 6139,44 |  |  |  |  |
| 138 | ФССЦ-503-0597 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка телевизионная для скрытой проводки белая (шт.) | 12 | 38,4 |  | 460,8 |  |  |  |  |
| 139 | ФССЦ-509-1444 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 14 | 38,18 |  | 534,52 |  |  |  |  |
| 140 | ФССЦ-503-0606 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.) | 0,098 | 8512,41 |  | 834,22 |  |  |  |  |
| 141 | ФССЦ-301-1380 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубки защитные гофрированные (м) | 182,2 | 40,85 |  | 7442,87 |  |  |  |  |
| 142 | ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) | 315 | 1,25 |  | 393,75 |  |  |  |  |
| 143 | ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка распаечная НР 70 (шт.) | 67 | 37,07 |  | 2483,69 |  |  |  |  |
| 144 | ФССЦ-509-6579 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4 (шт.) | 1 | 100,41 |  | 100,41 |  |  |  |  |
| 145 | ФССЦ-503-0507 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК) (шт.) | 1 | 251,42 |  | 251,42 |  |  |  |  |
| 146 | ФССЦ-509-5378 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный (шт.) | 79 | 1582,06 |  | 124982,74 |  |  |  |  |
| 147 | ФССЦ-509-0765 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильники потолочные НПП (шт.) | 7 | 624,06 |  | 4368,42 |  |  |  |  |
| 148 | ФССЦ-509-1688 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 (шт.) | 7 | 86,13 |  | 602,91 |  |  |  |  |
| Раздел 8. 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 14,88 | 1232,21 1232,21 |  | 18335,28 | 18335,28 |  | 10,4 | 154,75 |
| 150 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 4,91 | 1380,66 1349,48 | 31,18 26,73 | 6779,04 | 6625,95 | 153,09 131,24 | 11,39 | 55,92 |
| 151 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 4,97 | 446,74 446,74 |  | 2220,3 | 2220,3 |  | 3,77 | 18,74 |
| 152 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 1,337 | 14627,35 12769,17 | 1858,18 1587,2 | 19556,77 | 17072,38 | 2484,39 2122,09 | 103,91 | 138,93 |
| 153 | ФЕР10-05-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) (100 м2 потолка) | 0,14 | 8936,95 8872,6 | 64,35 | 1251,17 | 1242,16 | 9,01 | 64,4 | 9,02 |
| 154 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов (100 м2 облицовки) | 0,814 | 1007,4 959,4 | 48 41,01 | 820,02 | 780,95 | 39,07 33,38 | 7,31 | 5,95 |
| 155 | ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж обоями потолков (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 0,425 | 1915,11 1907,86 | 7,25 1,7 | 813,92 | 810,84 | 3,08 0,72 | 13,056 | 5,55 |
| 156 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 2,455 | 4084,01 3812,2 | 271,81 208,41 | 10026,24 | 9358,95 | 667,29 511,65 | 31,608 | 77,6 |
| 157 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм) (100 м2 стяжки) | 2,455 | 191,35 96,49 | 94,86 69,02 | 469,76 | 236,88 | 232,88 169,44 | 0,8 | 1,96 |
| 158 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,0837 | 9398,76 9053,09 | 345,67 295,29 | 786,68 | 757,75 | 28,93 24,72 | 69,87 | 5,85 |
| 159 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 0,048 | 10138,34 8882,2 | 1256,14 322,48 | 486,64 | 426,35 | 60,29 15,48 | 74,3 | 3,57 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,744 | 35795,91 30732,1 | 160,82 137,47 | 26632,16 | 22864,68 | 119,65 102,28 | 228,35 | 169,89 |
| 161 | ФЕРр63-11-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (100 м2 ремонтируемой поверхности) | 0,298 | 13987,13 4061,2 | 177,1 36,91 | 4168,16 | 1210,24 | 52,78 11,00 | 30,59 | 9,12 |
| 162 | ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 14,88 | 5055,12 4526,01 | 9,06 2,13 | 75220,19 | 67347,03 | 134,81 31,69 | 33,63 | 500,41 |
| 163 | ФССЦ-101-5291 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2 (м2) | 1681 | 9,16 |  | 15397,96 |  |  |  |  |
| 164 | ФЕР15-04-029-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 14,88 | 4622,79 4573,56 | 49,23 2,13 | 68787,12 | 68054,58 | 732,54 31,69 | 32,41 | 482,26 |
| 165 | ФССЦ-101-3585 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка водно-дисперсионная (т) | 0,9136 | 49007,53 |  | 44773,28 |  |  |  |  |
| 166 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 15,698 | 6294,18 4404,95 | 69,04 1,82 | 98806,04 | 69148,91 | 1083,79 28,57 | 32,73 | 513,8 |
| 167 | ФССЦ-101-0338 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая (т) | 0,4709 | 113428,5 |  | 53413,48 |  |  |  |  |
| 168 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков перфорированных (100 п. м) | 1,221 | 2308,61 868,11 |  | 2818,81 | 1059,96 |  | 6,7 | 8,18 |
| 169 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 0,048 | 62028,81 22265,05 | 243,84 266,13 | 2977,38 | 1068,72 | 11,7 12,77 | 159,67 | 7,66 |
| 170 | ЕНиР8.2-14-3-07 | Расшивка швов цементным раствором (100 м) | 40,91 | 712,71 712,71 |  | 29156,97 | 29156,97 |  | 5,5 | 225,01 |
| 171 | ФССЦ-402-0071 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая (т) | 0,2557 | 38700 |  | 9895,59 |  |  |  |  |
| 172 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 п. м) | 1,221 | 2308,61 868,11 |  | 2818,81 | 1059,96 |  | 6,7 | 8,18 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 5,504 | 9306,89 3425,35 | 64,2 20,51 | 51225,12 | 18853,13 | 353,36 112,89 | 26,1 | 143,65 |
| 174 | ФЕР10-05-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) (100 м2 потолка) | 0,14 | 34426,47 12675,14 | 91,93 | 4819,71 | 1774,52 | 12,87 | 92 | 12,88 |
| 175 | ФССЦ-201-0818 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тяга подвеса 350 (шт.) | 25,62 | 2,02 |  | 51,75 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 2,455 | 9951,42 4765,25 | 339,76 260,51 | 24430,74 | 11698,69 | 834,11 639,55 | 39,51 | 97 |
| 177 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм) (100 м2 стяжки) | 2,455 | 2644,01 120,61 | 118,58 86,28 | 6491,04 | 296,1 | 291,11 211,82 | 1 | 2,46 |
| 178 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» (100 м2 покрытия) | 4,91 | 5774,75 5352,04 | 418,79 71,85 | 28354,02 | 26278,52 | 2056,26 352,78 | 42,4 | 208,18 |
| 179 | ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (кг) | 245,5 | 109,91 |  | 26982,91 |  |  |  |  |
| 180 | ФССЦ-101-7179 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 500,8 | 361,72 |  | 181149,38 |  |  |  |  |
| 181 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 4,97 | 7014,14 928,72 | 86,32 | 34860,28 | 4615,74 | 429,01 | 6,66 | 33,1 |
| 182 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,392 | 2732,29 2209,08 | 177,48 | 1071,06 | 865,96 | 69,57 | 16,64 | 6,52 |
| 183 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м) | 41,16 | 215,47 |  | 8868,75 |  |  |  |  |
| 184 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) | 0,0837 | 122412,91 41211,53 | 190,92 264,15 | 10245,96 | 3449,41 | 15,98 22,11 | 310,42 | 25,98 |
| 185 | ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (м2) | -8,5374 | 603,94 |  | -5156,08 |  |  |  |  |
| 186 | ФССЦ-101-5566 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые (м2) | 8,5374 | 287,11 |  | 2451,17 |  |  |  |  |
| 187 | ФССЦ-101-6511 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т) | 0,001674 | 79077,69 |  | 132,38 |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (откосы) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 0,818 | 30384,71 11159,64 | 199,3 | 24854,69 | 9128,59 | 163,03 | 81 | 66,26 |
| 189 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 1,304 | 35608,29 14541,24 | 9602,23 2327,56 | 46433,21 | 18961,78 | 12521,31 3035,14 | 104,28 | 135,98 |
| 190 | ФССЦ-203-8093 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 117,2 | 3999,3 |  | 468717,96 |  |  |  |  |
| 191 | ФССЦ-203-8103 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия (м2) | 13,2 | 4278,63 |  | 56477,92 |  |  |  |  |
| 192 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) | 7,263 | 2926,53 970,49 | 26,8 | 21255,39 | 7048,67 | 194,65 | 7,82 | 56,8 |
| 193 | ФЕР15-04-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз (100 м2 покрытия поверхности) | 1,304 | 8770,52 3677,23 | 42,72 5,74 | 11436,76 | 4795,11 | 55,71 7,49 | 25,164 | 32,81 |
| 194 | ФЕР15-04-039-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности) | 1,304 | 19196,25 9070,44 | 60,76 5,74 | 25031,91 | 11827,85 | 79,23 7,49 | 62,073 | 80,94 |
| 195 | ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 78 | 407,12 |  | 31755,36 |  |  |  |  |
| 196 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 78 | 397,84 |  | 31031,52 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,059 | 12128,01 9904,64 | 6,68 | 715,55 | 584,37 | 0,39 | 80,6 | 4,76 |
| 198 | ФЕРр62-32-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,588 | 8517,65 6294,28 | 6,68 | 5008,38 | 3701,04 | 3,93 | 51,22 | 30,12 |
| 199 | ФЕРр62-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 3,042 | 13769,76 10748,75 | 64,2 20,51 | 41887,61 | 32697,7 | 195,3 62,39 | 81,9 | 249,14 |
| 200 | ФЕРр62-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,659 | 3095,55 2019,81 | 64,2 20,51 | 2039,97 | 1331,05 | 42,31 13,52 | 15,39 | 10,14 |
| 201 | ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 1,2 | 5082,64 2180,98 | 2901,66 620,36 | 6099,17 | 2617,18 | 3481,99 744,43 | 15,64 | 18,77 |
| 202 | ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,055 | 12428,26 6778,39 | 166,43 | 683,55 | 372,81 | 9,15 | 55,16 | 3,03 |
| 203 | ФЕР46-03-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см (10 м2 ниш) | 0,45 | 13727,46 6594,74 | 7132,72 1525,08 | 6177,36 | 2967,63 | 3209,73 686,29 | 48,4 | 21,78 |
| 204 | ФЕР46-03-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) | 0,21 | 24493,21 9373,45 | 15119,76 3225,9 | 5143,57 | 1968,42 | 3175,15 677,44 | 67,22 | 14,12 |
| 205 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 100 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) | 0,04 | 51100,27 20860,73 | 30239,54 6451,8 | 2044,01 | 834,43 | 1209,58 258,07 | 149,6 | 5,98 |
| 206 | ФЕР09-06-024-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) | 0,07155 | 8366,67 5590,83 | 2338,48 92,36 | 598,64 | 400,02 | 167,32 6,61 | 38,26 | 2,74 |
| 207 | ФССЦ-101-5203 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 2,0 мм (с полимерным покрытием) (т) | 0,0716 | 42680,73 |  | 3055,94 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников (100 приборов) | 0,2 | 89440,16 29207,94 | 636,67 143,55 | 17888,03 | 5841,59 | 127,33 28,71 | 212 | 42,4 |
| 209 | ФЕРр65-6-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) | 0,2 | 197644,52 56859,06 | 682,14 153,87 | 39528,9 | 11371,81 | 136,43 30,77 | 412,7 | 82,54 |
| 210 | ФЕРр65-6-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: смывных бачков (100 приборов) | 0,2 | 100185,05 13777,33 | 338,92 77,92 | 20037,01 | 2755,47 | 67,78 15,58 | 100 | 20 |
| 211 | ФЕРр65-5-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) | 0,2 | 89788,18 27554,66 | 60,29 | 17957,64 | 5510,93 | 12,06 | 200 | 40 |
| 212 | ФЕРр65-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: сифонов (100 приборов) | 0,4 | 23307,68 10512,09 | 124,95 26,73 | 9323,07 | 4204,84 | 49,98 10,69 | 76,3 | 30,52 |
| 213 | ФЕРр65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: гибких подводок (100 приборов) | 0,6 | 16058,32 7219,35 | 45,47 10,33 | 9634,99 | 4331,61 | 27,28 6,20 | 52,4 | 31,44 |
| 214 | ФЕРр65-6-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: манжетов резиновых (100 приборов) | 0,4 | 12867,58 11021,86 | 24,88 4,1 | 5147,03 | 4408,74 | 9,95 1,64 | 80 | 32 |
| 215 | ФЕРр65-6-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: манжетов резиновых к унитазам (100 приборов) | 0,2 | 12867,58 11021,86 | 24,88 4,1 | 2573,52 | 2204,37 | 4,98 0,82 | 80 | 16 |
| 216 | ФЕРр65-6-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: ванн чугунных (100 приборов) | 0,05 | 660966,75 80928,07 | 3365,3 758,74 | 33048,34 | 4046,4 | 168,27 37,94 | 587,4 | 29,37 |
| 217 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) | 60 | 160,87 155,24 |  | 9652,2 | 9314,4 |  | 1,03 | 61,8 |
| 218 | ФССЦ-302-1483 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кран шаровой В-В размером 1/2" (шт.) | 60 | 231,34 |  | 13880,4 |  |  |  |  |
| 219 | ФЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм (1 решетка) | 25 | 605,87 452,78 | 36,29 | 15146,75 | 11319,5 | 907,25 | 3,3224 | 83,06 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 1 | 1144,52 1142,14 | 2,38 2,13 | 1144,52 | 1142,14 | 2,38 2,13 | 9,64 | 9,64 |
| 221 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) | 2 | 137,48 123,4 | 14,08 1,87 | 274,96 | 246,8 | 28,16 3,74 | 0,819 | 1,64 |
| 222 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 1,56 | 691,9 691,9 |  | 1079,36 | 1079,36 |  | 5,84 | 9,11 |
| 223 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) | 0,2 | 756,09 748,87 | 7,22 6,23 | 151,22 | 149,78 | 1,44 1,25 | 6,32 | 1,26 |
| 224 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (люстры) (100 шт.) | 0,27 | 756,09 748,87 | 7,22 6,23 | 204,14 | 202,19 | 1,95 1,68 | 6,32 | 1,71 |
| 225 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 2 | 1328,63 349,52 | 218,27 20,51 | 2657,26 | 699,04 | 436,54 41,02 | 2,32 | 4,64 |
| 226 | ФССЦ-509-5745 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 500х400х120 мм (шт.) | 2 | 2564,91 |  | 5129,82 |  |  |  |  |
| 227 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 20 | 320,57 225,42 | 8,68 | 6411,4 | 4508,4 | 173,6 | 1,56 | 31,2 |
| 228 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 30 | 518,9 335,09 | 27,42 2,13 | 15567 | 10052,7 | 822,6 63,90 | 2,32 | 69,6 |
| 229 | ФССЦ-509-2238 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С (шт.) | 28 | 84,93 |  | 2378,04 |  |  |  |  |
| 230 | ФССЦ-509-2236 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт.) | 10 | 89,87 |  | 898,7 |  |  |  |  |
| 231 | ФССЦ-509-2237 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С (шт.) | 10 | 84,93 |  | 849,3 |  |  |  |  |
| 232 | ФССЦ-509-2261 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 100А, характеристика С (шт.) | 2 | 631,93 |  | 1263,86 |  |  |  |  |
| 233 | ФЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник: местного освещения (100 шт.) | 0,45 | 12224,15 10282,72 | 170,34 20,51 | 5500,87 | 4627,22 | 76,65 9,23 | 68,24 | 30,71 |
| 234 | ФССЦ-509-0765 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 (шт.) | 45 | 624,06 |  | 28082,7 |  |  |  |  |
| 235 | ФССЦ-509-1685 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 (шт.) | 45 | 62,65 |  | 2819,25 |  |  |  |  |
| 236 | ФЕРм08-03-593-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 (ранее снятые) (1 шт.) | 27 | 185,15 147,65 | 18,28 2,13 | 4999,05 | 3986,55 | 493,56 57,51 | 0,98 | 26,46 |
| 237 | ФССЦ-509-1685 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 (шт.) | 135 | 62,65 |  | 8457,75 |  |  |  |  |
| 238 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 5771,18 5207,74 | 105,83 6,23 | 115,42 | 104,15 | 2,12 0,12 | 34,56 | 0,69 |
| 239 | ФССЦ-503-0471 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка открытой проводки с заземлением (шт.) | 2 | 38,66 |  | 77,32 |  |  |  |  |
| 240 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 1,15 | 4904,78 4592,85 | 44,39 6,23 | 5640,5 | 5281,78 | 51,05 7,16 | 30,48 | 35,05 |
| 241 | ФССЦ-503-0474 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка скрытой проводки двухгнездная (шт.) | 115 | 40,08 |  | 4609,2 |  |  |  |  |
| 242 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,14 | 4076,33 3881,65 | 44,39 6,23 | 570,69 | 543,43 | 6,21 0,87 | 25,76 | 3,61 |
| 243 | ФССЦ-509-1201 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 14 | 26,75 |  | 374,5 |  |  |  |  |
| 244 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,54 | 4149,06 3953,96 | 44,39 6,23 | 2240,49 | 2135,14 | 23,97 3,36 | 26,24 | 14,17 |
| 245 | ФССЦ-509-1444 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 54 | 38,18 |  | 2061,72 |  |  |  |  |
| 246 | ФССЦ-503-0606 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.) | 0,183 | 8512,41 |  | 1557,77 |  |  |  |  |
| 247 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 1,44 | 3637,95 2936,83 | 300,06 2,13 | 5238,65 | 4229,04 | 432,09 3,07 | 20,33 | 29,28 |
| 248 | ФССЦ-509-1840 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм (м) | 144 | 58,48 |  | 8421,12 |  |  |  |  |
| 249 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) | 1,44 | 1538,17 1279,3 | 102,22 12,3 | 2214,96 | 1842,19 | 147,2 17,71 | 8,96 | 12,9 |
| 250 | ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | 1,2 | 2090,19 1913,33 | 34,1 4,1 | 2508,23 | 2296 | 40,92 4,92 | 13,4 | 16,08 |
| 251 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 4,59 | 2291,33 1747,76 | 348,83 20,51 | 10517,2 | 8022,22 | 1601,13 94,14 | 12,24 | 56,18 |
| 252 | ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,2244 | 20700,29 |  | 4645,15 |  |  |  |  |
| 253 | ФССЦ-501-8444 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,47736 | 32944,75 |  | 15726,51 |  |  |  |  |
| 254 | ФССЦ-502-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 (1000 м) | 0,02575 | 83257,42 |  | 2143,88 |  |  |  |  |
| 255 | сметная стоимость | Провод БПВЛ 16 (м) | 10,3 | 109,92 |  | 1132,18 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 3380044,86 | 1028768,14 | 99304,28 18812,82 |  | 7582,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 849718,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 446125,22 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 4159037,79 |  |  |  | 6875,8 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 516850,46 |  |  |  | 706,33 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4675888,25 |  |  |  | 7582,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2251972,44 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 99304,28 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1047580,96 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 849718,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 446125,22 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 93517,77 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 4769406,02 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 4 769 406,02 * 0,56657844451 |  |  |  |  |  | 2702242,64 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 486403,68 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 3188646,32 |  |  |  | 7582,13 |

Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор ______________ А.А.Новоселов                                  ИП ________________И.В.Салатов

Электронная подпись                                                                       Электронная подпись