ДОГОВОР № ___________________

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                                                    от _________________________  2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №9 от 03.03.2014г.., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  директора Москаленко Алексея Федоровича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013г. № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона №ЭА- 55/0351100001715000107,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.12.2015г., заключили  путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  работы по монтажу  оборудования системы пожарной  сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по монтажу оборудования системы пожарной  сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Томск, пер. Переездный, 3 (подвал общежития) и указанного в техническом задании, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору) (далее работы).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании оборудования, установленного в общей системе  АПС общежития, расположенного по адресу: г. Томск, пер. Переездный, 3. Оборудование должно соответствовать системе «Орион-Болид», установленной на объекте и работать с действующей системой как единое целое.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора  составляет  82 521,85 рублей (восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать один рубль 85 копеек),  с учетом  НДС.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость работы, выполняемой по настоящему договору, с учетом  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затрат по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения  всего объема работ, предусмотренного договором, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам.

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств филиала бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.10. По завершению работ «Подрядчик» обязан произвести испытание (пуско-наладочные работы) и  предоставить комплект исполнительной документации в полном объеме, включая линейные схемы установки оборудования, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в  соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной (КС-2, КС-3) и исполнительной документации, предусмотренной  п. 4.10. договора.

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ   - 24 месяца со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, а  на установленные изделия, комплектующие, оборудование  – 12 месяцев.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  9 563 рублей, предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если такая обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Томской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: Сибирское ГУ г. Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ-филиал СГУПС) Адрес: 634006, г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 40501810500002000002 Отделение Томск г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840) ОГРН 1025401011680 ОКПО 01116058 ОКТМО 69701000 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ООО "СибЭнергоСтрой" 634063 г. Томск, Сергея Лазо ул, 28 офис 15 Телефон: 8-3822-664640, FAX: 8-3822-664640 E-Mail: ststomsk@gmail.com ИНН: 7017290653 КПП: 701701001 ОГРН 1117017014597 дата н/учет 30.08.11г. ОКПО 9030869 ОКТМО 69701000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 Банковские реквизиты: Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ТОМСКЕ БИК: 046902758 Рас/с: 40702810010000001280 Кор/с: 30101810800000000758 Директор _____________________ А.Ф.Москаленко Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору

Техническое задание на выполнение работ по монтажу  системы пожарной  сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в подвале общежития ТТЖТ — филиала СГУПС

1. Наименование выполняемых работ: Монтаж оборудования системы пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре в подвале общежития  ТТЖТ- филиала СГУПС.

2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): при монтаже пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей, требования пожарной безопасности».

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования противопожарной безопасности».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», другим нормативным документам, действующим в этой области.

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ».

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации, нормы и правила проектирования».

- СНиП 11-01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации.

- РД 25.953-90 Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.

- РД 78.36.002-10 Руководящий документ. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

3. Требования к производству работ:

Общие требования к выполнению работ:

- работы должны выполняться организацией, имеющей Лицензию МЧС  на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (основание: постановление Правительства РФ от 30.12.2011 года №1225);

- работы проводятся в действующих помещениях подвала общежития;

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Участником аукциона, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

- все монтажные работы должны проводиться с соблюдением требований техники безопасности. Исполнитель несет ответственность за последствия нарушений требований и правил охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующими законодательством РФ

- все используемые материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

- не допускается установка оборудования с истекшим сроком годности. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации,  обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. не должно На оборудовании не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий  техническому описанию поставляемых моделей.

4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.

5. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По окончании работ заказчику передается  исполнительная документация в полном объеме, включающая в себя линейные схемы установки оборудования, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию.

7. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

8. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течении суток с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов.

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): Срок гарантии: на устанавливаемое оборудование не менее 1 года, на монтажные работы не менее  2 лет с момента выполнения работ и подписания актов выполнения работ.

Участник размещения заказа при выполнении работ должен использовать материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании оборудования, установленного в общей системе  АПС общежития ТТЖТ- филиала СГУПС. Оборудование должно быть  совместимо с системой «Орион-Болид», установленной у Заказчика и работать с действующей системой как единое целое.   После выполнения работ по монтажу оборудования системы пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре в подвале общежития, совместно с обслуживающей организацией выполнить пусконаладочные работы. Основные характеристики оборудования и предполагаемая марка приведены в таблице № 1, настоящего технического задания.

I. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.

1.	Подвал общежития:

Вестибюль, гардероб, администратор  (1 помещение) площадь 37,1м2, коридор (2 помещения) площадь 38,4м2, зал аэробики (1 помещение) площадь 49,1м2, тренажерный зал (1 помещение)  площадь 84,35м2,  зал для настольного тенниса (1 помещение) площадь 62,00м2, холл (1 помещение) площадь 31,05м2, раздевалки (2 помещения) площадь 68,65м2, тренерская (1 помещение) 15,7м2, узел учета (1 помещение) 18,35м2 .

Итого: 11 помещений, общая площадь 405,0м2.

Таблица № 1

Характеристика материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ

| Наименование товара | Конкретные показатели товара | страна происх. |
| --- | --- | --- |
| Контроллёр двухпроводной линии связи С2000 – КДЛ | Контролер двухпроводной линии предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путём контроля состояния адресных зон. Количество подключаемых адресных устройств 127, напряжение питания от 12В, потребляемый ток: при отсутствии адресных устройств 70мА, при подключенных адресных устройствах 70мА, и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств, объем буфера событий 255, количество кодов ключей 512, управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным), длина двухпроводной линии 700м, степень защиты корпуса IР30, имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания, готовность к работе после включения питания 2 секунд, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габаритные размеры 156Х107Х39мм, масса прибора - 0,3 кг; средний срок службы- 10 лет; программирование контроллера - программа Uprog.exe; подключение к ПК - через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов; тип монтажа - настенный навесной | Россия |
| Блок источника резервного питания БИРП 12/1,6 | Источник бесперебойного питания осуществляет питание от промышленной сети или от аккумуляторной батареи АБ, входящей в состав источника, в случае отключения сети, а так же формировать и выдавать информацию о своем состоянии на световые индикаторы, защищать от переполюсовки клемм батареи, автоматически восстанавливать выходное напряжения после устранения причины замыкания. Технические характеристики: Напряжение на выходе канала нагрузки (при работе от основного источника) 12±0,12В , напряжение на выходе канала нагрузки (при работе от резервного источника) 12,0 В, номинальный ток нагрузки (в диапазоне 198÷242 В) 4А, номинальный ток нагрузки (в диапазоне 187÷198 В) 3,5А, максимальный кратковременный ток нагрузки 5,0А, диапазон допустимых отклонений сетевого напряжения 187-242В, потребляемая мощность при номинальных выходных параметрах 132Вт, емкость устанавливаемой АБ 14Ач (7+7), время работы в резерве при номинальной нагрузке 2,5 ч, время полного восстановления ресурса 18 час, напряжение защитного отключения 11,0В, помехоустойчивость - 2-я степень жесткости, степень защиты оболочкой IP 31, габариты 325 х 225 х 92мм, масса (без АБ) 5кг. | Россия |
| Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП -34А | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью 0,05 и 0,2дБ/м, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр 100мм, высота 46мм, масса - 0,2 кг; средний срок службы 10 лет; программирование извещателя - программа UProg.exe; тип монтажа – потолочный. | Россия |
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А | Извещатель пожарный ручной адресный применяется в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, и предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики при работе в составе комплекса технических средств, должен быть оснащен встроенным разветвленно- изолирующим блоком, Технические характеристики: напряжение питания –10,5В, потребляемый ток–0,6 мА, потребляемый ток при сработавшем разветвленно- изолирующего блока–3мА ; время технической готовности –15сек; время срабатывания встроенного разветвленно- изолирующего блока–200мсек; степень защищённости оболочки – IP41; диапазон рабочих температур – от минус -30 до +55град; габаритные размеры –94×90×33мм; масса –0,15кг. | Россия |
| Световой оповещатель Молния 12 «ВЫХОД» | Оповещатель световой предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок выполнен на светодиодах. Включение оповещателя происходить после подачи питающего напряжения. Корпус оповещателя разборный для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путём снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защёлках. Технические характеристики: Номинальное напряжение питания -12В, сохранение работоспособности в диапазоне напряжений – в пределах 9-13,8В, потребляемый ток при напряжении 12В –20 мА, габаритные размеры –304×103×19мм ; масса 0,22кг; степень защиты оболочки (код IP) – 52; срок службы оповещателя –5лет. | Россия |
| Коробка коммутационная КК-8 | Коробка коммутационная предназначена для работы в электрических цепях сигнализации или других слаботочных и низковольтных цепях. Коробка рассчитана для подключения проводов типа ТРП, ТРВ, НВ,НВМ (ГОСТ 17515-72), ПРППМ (ТУ16-505-755-75). Технические характеристики: количество клемм для подключения проводников 8, количество коммутационных цепей 4, переходное сопротивление между двумя клеммами одной цепи в течение всего срока службы 0,3 Ом, максимальный ток – 0,5 А, допустимое напряжение постоянного и переменного тока –80 В, габариты – высота 25 мм, диаметр 63 мм, масса –0,06 кг. | Россия |
| Система управления оповещением Рокот | Система речевого оповещения пожарная предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций. Система состоит из прибора управления оповещением и акустических систем, подключенных с помощью соединительных линий. Технические характеристики: напряжение питания сети переменного тока 50 Гц – 220 В; Максимальная мощность усилителя звуковой частоты –12 Вт, мощность, потребляемая от сети переменного тока, в дежурном режиме –12 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока, в режиме тревожного оповещения при максимальном количестве АС и заряженной АБ – 15 Вт, напряжение внешнего резервного источника питания – 12 В, пульсации (размах) напряжения внешнего резервированного источника при максимальном токе потребления –1 В, максимальный ток потребления от внешнего резервированного источника питания в режиме тревожного оповещения –1,2 А, ; ток, потребляемый от внешнего резервированного источника питания в дежурном режиме –40 мА, номинальная ёмкость АБ – 2,2 А·ч; режим заряда АБ – буферный, максимальное напряжение заряда АБ –13,9 В, начальный ток заряда АБ –90 мА, напряжение разряда АБ, соответствующее переходу прибора в режиме защиты от глубокого разряда –10,8 В, средний ток, потребляемый от АБ в дежурном режиме (при отсутствии сетевого напряжения) –40 мА, средний ток, потребляемый от АБ в режиме от глубокого разряда –27 мА, диапазон рабочих температур – от минус 30 ºС до +55ºС | Россия |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) предназначен для работы в составе ИСО «Орион» и выполняет функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления. Количество 4 релейных выхода с переключаемыми контактами. Напряжение питания 12 В постоянного тока. Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств) при напряжении питания 12 В140 мА300 мА при напряжении питания 24 В70 мА150 мА. Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) при напряжении питания 12 В20 мА20 мА при напряжении питания 24 В15 мА15 мА. Готовность к работе после включения питания 5 сек. Рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C. Степень защиты корпуса IР30. Габаритные размеры 156x107x39 мм. Масса прибора 0,3 кг. Средний срок службы 10 лет Программирование прибора Программа UProg.exe Подключение к ПК. Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа: настенный. | Россия |
| Щиток монтажный ОПС 410*700 | Щиток металлический с полимерным покрытием размером 410*700*15, навесной | Россия |
| Акустическая система АС2-2 | Акустическая система совместима с системой речевого пожарного оповещения. Система состоит из корпуса, крышки, платы подключения и динамической головки. Технические характеристики: Максимальное входное напряжение звуковой частоты на входе 20В. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при входной мощности 1 Вт на частоте 1 кГц 88 дБ. Диапазон воспроизводимых частот от 200 Гц до 10 кГц. Степень защиты оболочкой IP40. Диапазон рабочих температур минус 30 … 55 °С. Габаритные размеры 260х180х86 мм . | Россия |
| Выключатели автоматические IEK ВА47-291Р 10А | Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей в вводно-распределительных устройствах. Номинальное напряжение частотой 50 Гц 220В, номинальный ток 10А, номинальная отключающая способность 4500А, напряжение постоянного тока 48В, предельная коммутационная способность — 4,5кА, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя — C, число полюсов 1, степень защиты выключателя IP 20, электрическая износостойкость - 6000циклов, механическая износостойкость 20000циклов, максимальное сечение присоединяемых проводов 25 мм2, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,3÷0,5г, масса 0,1кг, диапазон рабочих температур -40 ÷ +50 °С. | Россия |
| Кабель-канал (короб) «Электропласт» размером 20*10мм | Должен быть изготовлен из самозатухающего ПВХ, цвет белый, ширина 20мм, толщина в пределах 10мм, степень защиты IP40, с двойным замком | Россия |
| Кабель-канал (короб) «Электропласт» размером 60*40мм | Должен быть изготовлен из самозатухающего ПВХ, цвет белый, ширина 60мм, толщина 40мм, степень защиты IP40, с двойным замком | Россия |
| Кабель КПСнг-(А) FRLS-1*2*0,5мм2 | Кабель парной скрутки для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением 0,5мм2. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С - 100 МОм x км, электрическая ёмкость - 100 нФ/км, рабочее напряжение - 300 В, мин. радиус изгиба кабеля – 7* Dн мм. Количество проводников -2. | Россия |
| Кабель КПСнг-(А) FRLS-1*2*0,75мм2 | Кабель парной скрутки для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением 0,75мм2. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С - 100 МОм x км, электрическая ёмкость, - 100 нФ/км, рабочее напряжение - 300 В, мин. радиус изгиба кабеля – 7* Dн мм. Количество проводников -2. | Россия |
| Кабель ВВГ нг(А)- FRLS3*1,5ок(N,PE) | Силовой кабель огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц; жила кабеля - медная, изоляция кабеля - ПВХ пластикат пониженной горючести. Скрутка кабеля - изолированные жилы 3-х жильных кабелей скручены в сердечник. Рабочее напряжение 0,66 кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации -от -50 до +50град. Минимальный радиус изгиба 7,5. | Россия |

Дефектная ведомость

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока источника резервного питания: БИРП-12/1,6 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж блока сигнально- пускового (релейного блока) марки С2000-СП1 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 3 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ (или эквивалент) | шт | 1 |
| 4 | Монтаж громкоговорителей или звуковых колонок: в помещении : настенный 5 Вт АС-2-2 (или эквивалент) | шт | 7 |
| 5 | Монтаж оповещателя светового пожарного «Выход», Молния-12В (или эквивалент) | шт | 5 |
| 6 | Монтаж системы речевого оповещения пожарной, марка «Рокот» (или эквивалент) | шт | 1 |
| 7 | Монтаж выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (или эквивалент) | шт | 1 |
| 8 | Монтаж извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении : ДИП-34А (или эквивалент) | шт | 34 |
| 9 | Монтаж извещателя ПС ручного адресного: ИПР-513-3А (или эквивалент) | шт | 5 |
| 10 | Монтаж щитка ОПС монтажного размером 410*700 мм (или эквивалент) | шт | 1 |
| 11 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов жил | 0,28 |
| 12 | Монтаж коробок клемных сетей вторичной коммутации типа КК-8 (или эквивалент) | шт | 12 |
| 13 | Монтаж кабель-канала (коробов) «Электропласт» пластмассовых, цвет белый, размером 20x10 мм (или эквивалент) | 100м | 2 |
| 14 | Монтаж кабель-канала (коробов) «Электропласт» пластмассовых, цвет белый, размером 60x40 мм (или эквивалент) | 100 м | 0,3 |
| 15 | Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000м | 0,02 |
| 16 | Прокладка кабеля КПСнг-(А)FRLS- 1х2х0,5 в коробах | 1000м | 0,2 |
| 17 | Прокладка кабеля КПСнг-(А)FRLS- 1х2х0,75 в коробах | 1000м | 0,2 |

Заказчик                                                                                                           Подрядчик

Проректор ____________ О.Ю.Васильев                                         Директор ___________А.Ф.Москаленко

Электронная подпись                                                                            Электронная подпись

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

__________________                                                                                                                                                                                      ____________________________

«____»__________2015                                                                                                                                                                                    «____»______________2015

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 2 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 475,3 | 309,84 | 62,4 0,28 | 16,29 | 32,58 |
| 2 | ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) | 0,3 | 280,08 174,89 | 35,26 0,14 | 84,02 | 52,47 | 10,58 0,04 | 18,39 | 5,52 |
| 3 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 4,2 | 41,55 26,51 | 2,22 0,14 | 174,51 | 111,34 | 9,32 0,59 | 2,82 | 11,84 |
| 4 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Световые настенные указатели(табло) (100 шт.) | 0,05 | 1344,09 779,32 | 44,36 2,7 | 67,2 | 38,97 | 2,22 0,14 | 78,56 | 3,93 |
| 5 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) | 34 | 19,21 16,16 | 0,31 | 653,14 | 549,44 | 10,54 | 1,68 | 57,12 |
| 6 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) | 5 | 19,21 16,16 | 0,31 | 96,05 | 80,8 | 1,55 | 1,68 | 8,4 |
| 7 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (1 шт.) | 7 | 30,77 18,14 |  | 215,39 | 126,98 |  | 2 | 14 |
| 8 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) | 2 | 15,81 12,25 | 0,25 | 31,62 | 24,5 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
| 9 | ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) | 1 | 36,97 32,74 | 0,25 | 36,97 | 32,74 | 0,25 | 3,3 | 3,3 |
| 10 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) | 1 | 41,35 36,76 | 0,25 | 41,35 | 36,76 | 0,25 | 3,6 | 3,6 |
| 11 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) | 1 | 11,51 11,11 |  | 11,51 | 11,11 |  | 1,12 | 1,12 |
| 12 | ФЕРм10-06-037-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000х800 мм (1 шт.) | 1 | 28,32 18,6 | 0,71 | 28,32 | 18,6 | 0,71 | 2,18 | 2,18 |
| 13 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 концов жил) | 0,28 | 158,67 113,68 |  | 44,43 | 31,83 |  | 11,3 | 3,16 |
| 14 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка ответвительная (1 шт.) | 12 | 5,29 4,88 |  | 63,48 | 58,56 |  | 0,5 | 6 |
| 15 | ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) | 1 | 152,01 152,01 |  | 152,01 | 152,01 |  | 10,72 | 10,72 |
| материалы не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм (100 м) | 2 | 119 |  | 238 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-509-1836 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм (100 м) | 0,3 | 680 |  | 204 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-4500 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Оповещатель световой пожарный, марка Молния-12В (шт.) | 5 | 46,52 |  | 232,6 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-509-7370 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-2 (шт.) | 7 | 127,27 |  | 890,89 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-3762 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А (10 шт.) | 0,5 | 1269,35 |  | 634,68 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-3780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (10 шт.) | 3,4 | 1371,68 |  | 4663,71 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-509-7373 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот" (шт.) | 1 | 333,07 |  | 333,07 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт.) | 1 | 13,12 |  | 13,12 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-509-1814 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6 (шт.) | 1 | 439,12 |  | 439,12 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-509-4295 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" (шт.) | 1 | 153,02 |  | 153,02 |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-509-4296 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) | 1 | 175,63 |  | 175,63 |  |  |  |  |
| 27 | сметная стоимость | Щиток монтажный ОПС 410*700 (шт.) | 1 | 325 |  | 325 |  |  |  |  |
| 28 | сметная стоимость | Коробка клемная КК-8 (шт.) | 12 | 16,1 |  | 193,2 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-501-2424 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) (1000 м) | 0,0204 | 3592,61 |  | 73,29 |  |  |  |  |
| 30 | сметная стоимость | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (1000 м) | 0,204 | 10347,46 |  | 2110,88 |  |  |  |  |
| 31 | сметная стоимость | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (1000 м) | 0,204 | 13418,64 |  | 2737,4 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 77052,04 |  |  |  | 155,15 |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  | 3979,64 |  |  |  | 10,72 |
| Итого |  |  |  |  |  | 81031,68 |  |  |  | 165,87 |
| коэффициент понижения по аукциону 81 031,68 * 0,86304235 |  |  |  |  |  | 69933,77 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 12588,08 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 82521,85 |  |  |  | 165,87 |