ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

по электронному аукциону на изготовление одежды для сцены и штор для окон и входных групп актового зала университета.

Исполнитель своими силами, за свой счет, из своих материалов должен изготовить одежду сцены, шторы для оформления  окон и входных групп и произвести их монтаж в соответствии с условиями и требованиями настоящего технического задания.

Процесс оказания услуг включает в себя:

- осмотр и замеры объектов оформления актового зала;

- разработку эскиза  одежды сцены и оформления шторами окон и входных групп;

- согласование с Заказчиком эскиза  изделий и оформления - одежды для сцены и оформления шторами окон и входных групп, а также образцов ткани, из которых будут изготовлены изделия;

- изготовление (пошив) : антрактно-раздвижного занавеса, занавеса Арлекин, обтяжки (чехла) конструкции под Арлекин, портальных кулис, верхней тканевой декорации, обтяжки конструкции под предэкранную падугу, кулис, предэкранной падуги, задника раздвижного , штор для окон, штор для входных групп;

- обтяжку конструкций под Арлекин и предэкранную падугу, монтаж всех изготовленных изделий одежды для сцены, монтаж изготовленных штор для окон и входных групп и их декорирование.

КОД ЗАКУПКИ по  ОКПД 2 13.92.99.240

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление антрактно-раздвижного занавеса | Антрактно - раздвижной занавес должен состоять из 2-х равных полотен. В готовом (задрапированном) виде размер каждого полотна должен быть высотой от 5,8 м до 6 м, ширина в готовом (задрапированном) виде должна быть 8,5 м. Верх занавеса должен закладываться в вертикальную складку. Коэффициент складки ≥ 2,2. Занавес необходим двухслойный: 1 (лицевой) слой должен быть – Бархат цвет синий (оттенок по согласованию) 2 слой - подкладка должна быть изготовлена из трудновоспламеняемой ткани с полотняным переплетением. Цвет 2 слоя должен соответствовать цвету ткани первого слоя. Верхний край изделия – кушак с вязками, для которого требуются двухслойная обработка с закрытым срезом высотой от 10 до 14 см., с двухслойными вязками с закрытым срезом с размерами (ШхД) не менее 16мм х 75см, размещенные с шагом в интервале 25 или 35 см (обязательно над каждой складкой). Цвет кушака должен соответствовать цвету лицевой ткани. Ткань для вязок кушака – должен быть 100% лен по ГОСТ 29250-91. Изменение размеров вязок кушака после замочки по основе, по утку должно составлять не более 6%. Вязки кушака необходимы двухслойные с закрытым срезом, шириной от 15 до 20 мм. Предельное увеличение номинальной ширины ткани кушака должно составить не более 10%. Нижний край двойная подгибка до 10 см. | 1 комплект из 2-х полотен |
| 2 | Изготовление занавеса Арлекин (короткий горизонтальный занавес, который располагается перед и над занавесом. Функцией, которого является скрытие механизмов верхней сцены, а также служит декоративной частью.) | Арлекин комбинированный сложной формы, должен состоять из драпировок и прямых элементов, цвет синий (оттенок по согласованию). Размеры по кушаку не менее 1,20 х 15,2 м. Нижний край драпировок арлекина должен быть обработан бахромой, цвет должен быть «состаренное золото»; «бронза». Арлекин декорирован кистями, в количестве не менее 12 шт., которые должны соответствовать следующим требованиям: размер кистей (без учета шнура) от 25 до 40 см, диаметр шнура от 1,0 до 1,5 см. Детали драпировок должны быть раскроены и сшиты таким образом, чтобы образовывались мягкие складки без заломов и перекосов. Необходимы драпировки, складка типа «фэнтэзи», заложены вручную, на подкладке. В изделии должен использоваться орнамент, который вырабатывается вручную. Художественная тематика и стилистика края согласовывается с заказчиком. Орнамент изготавливается с применением вышивки или аппликации, бахромы и кистей. Изделие должно быть сшито по театральной технологии. 1 (лицевой) слой должен быть изготовлен из бархата. 2 слой - подкладка должна быть изготовлена из трудновоспламеняемой ткани с полотняным переплетением, Верхний край изделия – кушак с вязками – двухслойная обработка с закрытым срезом высотой в границах от 7 см до 12 см, с двухслойными вязками с закрытым срезом шириной не менее 15 мм., длиной от 60 до 85см., размещенные с шагом не шире 30 см (обязательно над каждой складкой). Цвет кушака должен соответствовать цвету лицевой ткани. | 1 шт |
| 3 | Изготовление обтяжки (чехол) конструкции под арлекин. | Обтяжка конструкции под арлекин. Размеры Ш:15,2 м, В: 0,5*0,5*0,2м. Ткань должна быть бархат, цвет синий. На месте необходимо перетянуть деревянную конструкцию. | 1 шт |
| 4 | Изготовление портальных кулис. (недвижимая боковая часть декорации, располагающаяся по бокам сцены перед занавесом. Функцией портальных кулис является усиление скрытия бокового пространства сцены, а также служит декоративной частью) | Размер кулис в готовом виде (ВхШ): 5,1 х 2,0 м. Коэффициент складки не меньше 2.0. Верх закладывается в вертикальную складку. Направление складки должно быть в одну сторону. Ткань для кулис: 1 (лицевой) слой должен быть бархат. Цвет должен быть синий (оттенок по согласованию) - в соответствии с эскизным проектом. 2 слой - подкладка должна быть изготовлена из трудновоспламеняемой ткани с полотняным переплетением. Цвет должен соответствовать цвету ткани первого слоя. Верх изделия обрабатывается потайным двухслойным кушаком с закрытым срезом шириной 10-12 см с вязками размещенные с шагом не шире 30 см. Нижний край подгибка с закрытым срезом от 6 до 10см. Отклонения от размеров парных деталей кулис не более 3%. Дополнительный декор - кисти, подхваты | 2 шт |
| 5 | Изготовление верхней тканевой декорации (недвижимая боковая часть декорации, располагающаяся от потолка зала, к углу конструкции под арлекин и спускающаяся мягкими складками вниз не меннее чем на 3 м) | Размеры: полотна Ш: 2,0м, В: не менее 9 м. Коэффициент складки классический 1,8. Ткань должна быть бархат. Цвет должен быть золото - в соответствии с эскизным проектом (оттенок согласовывается с Заказчиком в письменном виде). Направление полос ткани вертикальное. Допустимый перекос в готовом изделии не более 4%. Верх изделия должен обрабатывается потайным двухслойным кушаком с закрытым срезом шириной 10-12 см с вязками размещенные с шагом не шире 30 см. Вязки должны быть изготовлены в 2 сложения с закрытым срезом из плотной ткани типа бортовка. Нижний край подгибка с закрытым срезом от 6 до 10см. Отклонения от размеров парных деталей кулис не более 3%.. | 2 шт |
| 6 | Изготовление обтяжки конструкции под предэкранную падугу. | Обтяжка конструкции под предэкранную падугу. Размеры Ш:15,2 м, В: 0,5*0,5*0,2м. Ткань должна быть декоративная трехслойная светонепроницаемая. Лицевая сторона гладкая. Цвет беж (оттенок по согласованию). Направление полос ткани вертикальное. Допустимый перекос в готовом изделии не более 4%. Поперечные стыковочные швы (надставки) для основной ткани не допускаются. На месте необходимо перетянуть деревянную конструкцию. | 1 шт |
| 7 | Изготовление кулис (боковая часть декорации, располагающаяся по бокам сцены. Функцией кулис является скрытие бокового пространства сцены) | Размер кулис в готовом виде (ВхШ): 5,8 х 2,3м. Цвет – беж (оттенок по согласованию) Коэффициент складки не меньше 2.0. Верх должен закладываться в вертикальную складку. Направление складки должно быть в одну сторону. Допустимый перекос в готовом изделии не более 4%. Поперечные стыковочные швы (надставки) для основной ткани не допускаются. Верх изделия должен быть обработан потайным двухслойным кушаком с закрытым срезом шириной 10-12 см с вязками размещенные с шагом не шире 30 см. Вязки должны быть изготовлены в 2 сложения с закрытым срезом из плотной ткани типа бортовка. Ширина вязок в границе 12-17 мм, длина каждой вязки 0,35 м. Нижний край подгибка с закрытым срезом от 6 до 10см. Отклонения от размеров парных деталей кулис не более 3%.. | 4 шт. |
| 8 | Изготовление предэкранной падуги (часть декорации, располагающаяся горизонтально над сценой. Функцией является скрытие сценического оборудования, которое устанавливается наверху сцены.) | Размер падуги в готовом виде (ВхШ): 0,9 х 16,0 м. Коэффициент складки от 2 и до 2,5. Цвет – беж (оттенок по согласованию). Верх должен закладываться в вертикальную складку. Направление складки должно быть в одну сторону. Ткань должна быть декоративная трехслойная светонепроницаемая ткань из полиэфирного трудновоспламеняемого волокна не поддерживающая горение. Лицевая сторона должна быть гладкой. Цвет беж (оттенок по согласованию). Направление полос ткани вертикальное. Поперечные стыковочные швы (надставки) не допускаются. Необходимый верх изделия должен быть с потайным двухслойным кушаком с закрытым срезом шириной от 8 до 13 см с вязками более 3 штук на 1 метр. Ширина вязок 15 мм, отклонения по ширине вязок ±3мм, длина каждой вязки 0,35*м. Ткань для вязок 100% х/б; лен типа «бортовка». Наименьшее значение плотности ткани для вязок 200 г/м2. Нижний край - подгибка с закрытым срезом от 6 до 10 см. | 1 шт. |
| 9 | Изготовление задника раздвижного | Задник должен состоять из не менее 2-х равных полотен, в готовом (задрапированном) виде размер каждого полотна: высота от 5,8 м и до 6,0 м, ширина в готовом (задрапированном) виде 8,2 м. Ткань должна быть декоративная трехслойная светонепроницаемая из полиэфирного трудновоспламеняемого волокна. Цвет – беж (оттенок по согласованию) Изделие должно быть сшито по театральной технологии. Верх задника должен закладываться в вертикальную складку. Коэффициент складки не меньше 2.0. Направление складки должно быть в одну сторону. Лицевая сторона должна быть гладкой. Верх изделия должен быть обработан потайным двухслойным кушаком с закрытым срезом шириной от 8до 14 см с вязками размещенные с шагом не шире 30 см. Цвет кушака должен соответствовать лицевому слою изделия. Вязки должны быть изготовлены в 2 сложения с закрытым срезом из плотной ткани типа бортовка. Нижний край - подгибка с закрытым срезом от 6 до 10см. | 1 комплект из 2 полотен |
| 10 | Изготовление штор для оформления окон. | Шторы на окно: Портьеры из бархата с подкладкой. Высота не менее 4,7м, Ш: не менее 2м, Цвет синий (оттенок по согласованию). Коэффициент складки ≥ 2 Материал для портьер: 1 слой портьеры - бархат. Цвет должен быть как на занавес. Устойчивость окраски ткани к воздействию света: прочная; особо прочная 2 слой портьеры - подкладка должна быть изготовлена из трудновоспламеняемой ткани с полотняным переплетением, Цвет должен соответствовать цвету ткани первого слоя. Необходимый верхний край изделия должен быть кушак с вязками, для которого требуются двухслойная обработка с закрытым срезом высотой от 10 и 14 см., с двухслойными вязками с закрытым срезом (ШхД) наименьшие значения 16мм х 75см., размещенные с шагом в интервале 25 или 35 см (обязательно над каждой складкой). Ламбрекен должен быть из бархата. Длина не менее 2,4м, Высота не менее 1,8м. Коэффициент складки на все изделия не менее 2. Цвет синий (оттенок по согласованию) Дизайн ламбрекена должен перекликаться с дизайном арлекина. Портьеры и ламбрекен должны быть по краю обработаны декоративной золотистой бахромой дополнительный декор - кисти, подхваты. Вуаль Высота не менее 4,0м, Ширина не менее 2,4 м, (цвет белый) Коэффициент складки ≥ 2 Материал для вуали: полиэфирное трудновоспламеняемое волокно не поддерживающая горение, плотность ткани не менее 60гр. на кв.м.. Ткань обязана сохранять негорючесть после стирки и химчистки. | 5 комплектов. Комплект: -портьеры; - ламбрикен; -вуаль |
| 11 | Изготовление штор для оформления входных групп. | Шторы: Портьеры из бархата Высота не менее 3,2м, Ш: не менее 2м. Цвет как на занавес Ламбрекен из бархата Длина не менее 2,0м, Высота не менее 1,3м. Коэффициент складки ≥ 2. Цвет как на занавес Шторы и ламбрекен должны быть по краю обработаны декоративной золотистой бахромой, дополнительный декор - кисти, подхваты. Дизайн ламбрекена должен перекликаться с дизайном арлекина. . | 3 комплекта Комплект: - портьеры; - ламбрекен; - кисти; - подхваты |

Примечание:

- В течение трёх календарных дней с момента подписания договора  исполнитель должен прибыть  на объект для контрольных замеров, подготовки эскизов, согласования  ткани. Проект эскиза одежды для сцены, оформления окон и входных групп создается Исполнителем в течение пяти дней со дня подписания договора и утверждается Заказчиком в письменном виде.

- Одежда  сцены, шторы для окон и входных групп изготавливаются только после утверждения Заказчиком эскизов Исполнителя. Драпировка изделий должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденными эскизами.

- Основные и подкладочные ткани, из которых изготавливаются одежда для  сцены, оформление окон и входных групп должны быть  из трудновоспламеняемого волокна  Trevira CS, не поддерживающего горение в соответствии с ГОСТ Р 50810-95 (при этом отсутствует пропитка ткани, в том числе и фабричная) . Ткань не должна гореть и тлеть после выдерживания в пламени в течение не менее 15 секунд. Свойства ткани - трудновоспламеняемость - должны сохраняться на все время эксплуатации изделия, в том числе после воздействия воды. Огнезащитные свойства должны сохраняться после проведения химических чисток. После взаимодействия с водой на ткани не должно оставаться следов и разводов, а также после проведения стирок, не оставляет следов остаточной деформации после механического воздействия. До изготовления одежды для сцены и штор для оформления окон и входных групп  Исполнитель обязан предоставит Заказчику  не менее полуметра ткани на экспертизу по негорючести ткани и подтверждению  нитей полиэфирного трудновоспламеняемого волокна не поддерживающая горение. При сомнениях Заказчик отправляет ткань на экспертизу в лабораторию для подтверждения или опровержения ткани и наличия ее сертификата

- Бархат не меньше 100 % из трудновоспламеняемого волокна Trevira CS; Не допускаются пороки бархата. В полотне должны отсутствовать: засоренность\ разнооттеночность, непрокрас\ гофристость. Направление ворса бархата в готовом изделии – должно быть «вверх». Устойчивость окраски ткани занавеса к воздействию света: прочная; особо прочная. Устойчивость к изменению окраски занавеса при воздействии света не менее 4 баллов. Изменение размеров ткани занавеса после мокрой обработки по основе, по утку ±5,0 %. Разрывная нагрузка ткани занавеса должна быть более 98Н. Бархат, используемый для пошива всех изделий из бархата согласно техническому заданию, должен быть из одной партии, одного цвета, заводской окраски.  Бархат должен соответствовать требованиям ГОСТ 23432-89. Ширина ткани  занавеса не менее 140 см. Плотность ткани должна быть 380 г/м2 - 500 г/м2. Высота ворса ≤2мм.  Цвет должен быть синий (верхняя декорация – золото) - в соответствии с эскизным проектом (оттенок согласовывается с Заказчиком в письменном виде). Окрас используемого бархата должен быть равномерным по всей площади изделия/без оттенков/не допускается отличий по тону. Поперечные стыковочные швы (надставки) для основной ткани не допускаются. Предельно-допустимое количество пороков внешнего вида на должно быть до 6

- Подкладка должна быть изготовлена из трудновоспламеняемой ткани с полотняным переплетением, состоящей из полиэфирного трудновоспламеняемого волокна, не поддерживающего горение в соответствии с ГОСТ Р 50810-95.  Цвет должен соответствовать цвету ткани первого слоя. Ширина полотна подкладки: от 135см. Поверхностная плотность ткани 165 г/м2 - 175 г/м2. Предельно-допустимое количество пороков на подкладке не более 27.

- Ткань для кушака должна быть трудновоспламеняемая ткань сложного переплетения состав -  100% волокно, не поддерживающее горение в соответствии с ГОСТ Р 50810-95.  Ширина ≥140 см, плотность менее 350г/м2 … 450 г/м2. Цвет кушака должен соответствовать лицевому слою изделия. Вязки должны быть изготовлены в 2 сложения с закрытым срезом из плотной ткани типа бортовка. Ширина вязок в границе 12-17 мм, длина каждой вязки 0,35м. Ткань для вязок – 100% х/б или лен типа «бортовка». Поверхностная плотность ткани вязок кушака от 200 до 270 г/м2. Разрывная нагрузка ткани вязок кушака по основе и утку: от 59 кгс.

- Ткань для кулис и экранной падуги  должна быть декоративная трехслойная светонепроницаемая ткань из полиэфирного трудновоспламеняемого волокна не поддерживающая горение. Сорт изделия необходим 1 или 2. Ткань должна соответствовать 4ой группе по ГОСТ 20823-90. Лицевая сторона гладкая.  Предельно-допустимое количество пороков внешнего вида на кулисах должно быть до 6. Направление полос ткани вертикальное. Поперечные стыковочные швы (надставки) для основной ткани не допускаются.  Поверхностная   плотность ткани наименьший показатель 295 г/м2. Ширина ткани более 149 см. Окрас ткани должен быть одинаковый и ровный во всех изделиях, и по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, ткань из одной партии заводской окраски. Не должны допускаться пороки ткани местные, расположенные на ограниченном участке\распространенные по всему куску\ без дыр, просечек, прощипков, подплетин, надиров, пятен, плешин, изменения оттенка.

- Нитки для обработки швов должны быть по ГОСТ 6309-93 армированные с хлопковой или полиэфирной оплеткой. Номер ниток 35лл;36лх. Влажность ниток не более 3%.

- Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам,  действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции. Поставщик должен предоставить следующие документы:

- на ткани, заявленные как «трудновоспламеняемые», предоставляется пожарный сертификат или протокол испытаний МЧС на

оценку воспламеняемости материалов на соответствие их ГОСТу Р 50810-95 (копия, заверенная Исполнителем).

-  сертификаты на материалы (оригинал или копия,  заверенная  в установленном порядке держателем сертификата)

- Ткани должны быть изготовлены не ранее 2021 г выпуска.

- Все изделия должны быть промаркированы.

Срок изготовления одежды   сцены, штор для окон и входных групп и их монтаж - 45 календарных дней

- При согласовании ткани, а также при экспертизе оказанных услуг,  Заказчик имеет право привлечь эксперта-дизайнера.

- Поставщик предоставляет сопроводительную документацию на ткани (сертификаты, протоколы испытаний МЧС) в составе закрывающих документов. Обязательное условие: все протоколы и заключения МЧС должны быть на имя Исполнителя, а не от производителя ткани.

После изготовления (пошива) одежды для сцены, штор для оформления окон и входных групп Исполнитель производит следующие действия:

- обтяжку  конструкций под Арлекин и предэкранную падугу

- монтаж Антрактно-раздвижного занавеса и раздвижного задника на дороги АРЗ

- монтаж комбинированного Арлекина сложной формы на конструкцию под арлекин

- монтаж предэкранной падуги на конструкцию

- монтаж кулис (4 шт.)

- монтаж портального занавеса и верхних декораций занавеса

- монтаж Конструкций (карнизы) для декорации окон.

- монтаж конструкций для декорации дверей на усиленных кронштейнах.

- монтаж ламбрекенов, портьер и вуали на окна

- монтаж ламбрекенов и портьер на входные группы

- монтаж подхватов для портального занавеса, оконных портьер и портьер входных групп.

- Поставщик во время монтажных работ должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий: по охране труда и технике безопасности; противопожарной и электробезопасности,

- - за безопасность выполняемого монтажа несет ответственность Исполнитель

- Исполнитель  должен осуществить монтаж с применением своего инструмента и оборудования.

- Факт выполнения Исполнителем монтажных работ подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ по монтажу изделий, который является основанием для последующей приемки услуг в соответствии с условиями договора.

Гарантия: 3 года

Гарантийный срок на изготовленные изделия  и монтаж изделий наступает с даты подписания документа о приемке.

Если в гарантийный период эксплуатации изделий обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя  и препятствующие их нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.