# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Автоматизированные лабораторные комплексы для изучения пневматических приводов машин и механизмов включают в себя:

# - комплект  пневматической и электрической аппаратуры для проведения учебных работ повышенного уровня сложности при применении совместно с пневматическими универсальными стендами;

# - универсальный стенд «Пневмопривод и пневмоавтоматика»;

# - учебно-исследовательский лабораторный комплекс начального уровня «Электропневматический следящий привод систем управления усилием с цифровым управлением»

# Комплект  пневматической и электрической аппаратуры для проведения учебных работ повышенного уровня сложности при применении совместно с пневматическими универсальными стендами

Назначение: Комплект пневматической и электрической аппаратуры должен быть предназначен для проведения лабораторных и учебных занятий по курсам «Основы пневмопривода»; «Элементы пневмопривода»; «Пневмопривод и пневмоавтоматика»; «Средства электроавтоматики в пневмосистемах»; и «Эксплуатация пневматических и электропневматических систем»; «Промышленные контроллеры» с решением практических задач управления пневмосистемами и пневмосистемами с электроуправлением одной группой учащихся. Должно выполняться не менее 16 дополнительных работ при применении со стендом «Пневмопривод и пневмоавтоматика» и не менее 14 дополнительных работ при применении совместно со стендом «Электропневматический следящий привод систем управления усилием с цифровым управлением».

В комплект поставки должны входить:

- пневматическая  и электрическая аппаратура

– описание лабораторных работ;

– паспорт.

Комплект пневматической и электрической аппаратуры на быстросъемных монтажных плитках для установки на монтажную панель должен содержать:

- Электрические и пневматические съемные блоки и элементы, предназначенные для установки на монтажную панель должны быть закреплены на быстросъемных монтажных плитках толщиной не менее 9 мм. В плите должны быть выполнены два установочных отверстия диаметром не менее 16 мм и не более 18 мм. Расстояние между отверстиями не менее 49,5 мм и не более 50,5 мм. На стороне плиты, обратной к устанавливаемому элементу, должен быть выполнен паз глубиной не менее 1 мм. В пазу должна быть размещена замковая пластина, толщиной не менее 0,9 мм, которая должна продольно перемещаться не менее чем на 7 мм. Замковая пластина должна иметь два перпендикулярно отогнутых края. Замковая пластина должна фиксироваться в одном из крайних положений с помощью пружины, поверхность пластины при этом должна перекрывать установочные отверстия в плите не менее чем на 7% поперечной площади отверстия. Во втором крайнем положении пластина не должна перекрывать установочные отверстия в плите. Усилие перемещения пластины между крайними положениями должно быть не менее 5 Н и не более 15 Н. Замковая пластина должна удерживаться в пазу при помощи направляющей пластины, толщиной 1 мм.

Пневматические элементы должны быть снабжены быстроразъемными штуцерами, обеспечивающими сборку схемы с помощью гибкой трубки наружным диаметром 6 мм.

– пневматическая кнопка 3/2 нормально закрытого типа для ручного включения без фиксации, номинальный расход не менее 150 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 3 шт.;

– распределитель с односторонним пневматическим управлением 3/2, номинальный расход не менее 100 л/мин, номинальное давление не менее 0,6 МПа, давление срабатывания не более 0,3 МПа. – 1 шт.;

– распределитель с односторонним пневматическим управлением 5/2, номинальный расход не менее 200 л/мин, номинальное давление не менее 0,6 МПа, давление срабатывания не более 0,3 МПа. – 2 шт.;

– распределитель 5/2 с двусторонним пневматическим управлением (бистабильный), номинальный расход не менее 200 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 3 шт.

– распределитель 2/2 с электрическим односторонним управлением, номинальный расход не менее 40 л/мин, номинальное давление эксплуатации не менее 0,6 МПа, напряжение управления 24 В, номинальный ток не более 1 А, время срабатывания не более 10 мс – 4 шт.;

– аналоговый программируемый датчик давления с дисплеем: диапазон измеряемого давления от 0 кПа до 1000 кПа, аналоговый выходной сигнал в диапазоне от 1,0 В до 5 В постоянного тока при изменении давления в указанном ранее диапазоне, наличие группы контактов для дискретного управления – 2 шт.;

– программируемый датчик расхода воздуха с цифровой индикацией величины расхода, диапазон измеряемого расхода от 0 л/мин до 50 л/мин л/мин, аналоговый выходной сигнал в диапазоне от 1.0 В до 5 В постоянного тока при изменении расхода в указанном ранее диапазоне, наличие группы контактов для дискретного управления – 1 шт.;

– клапан редукционный (регулятор давления) с установленным в нем дополнительным манометром, номинальный расход не менее 200 л/мин, номинальное давление эксплуатации не менее 0,8 МПа – 1 шт.;

– регулятор давления с пропорциональным электрическим управлением, диапазон регулируемого давления от 0,1 МПа до 1 МПа при изменении аналогового входного сигнала в диапазоне от не более 0,2В до не менее 5В постоянного тока, номинальный расход воздуха 150 л/мин – 1 шт.;

Комплект пневматической аппаратуры, монтируемой непосредственно на пневматических трубках, должен содержать:

– дроссель с обратным клапаном, номинальный расход при открытом дросселе не менее 200 л/мин, номинальное давление эксплуатации не менее 0,8 МПа – 6 шт.;

– элемент "И", номинальный расход не менее 40 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 4 шт.;

– элемент "ИЛИ", номинальный расход не менее 40 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 2 шт.;

– клапан быстрого выхлопа, номинальный расход не менее 100 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 1 шт.

Комплект пневматических конечных выключателей должен включать:

– распределитель 3/2 с роликовым толкателем нормально закрытого типа, номинальный расход не менее 120 л/мин. Должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа. Распределитель должен иметь приспособление для быстрой установки его на линейку пневмоцилиндра без применения специального инструмента. Количество распределителей не менее – 4 шт.

Учебное пособие для совместного использования со стендом «Пневмопривод и пневмоавтоматика», должно содержать описание следующих лабораторных работ и практических задач:

1. Пневматические цилиндры одностороннего действия. Схемы управления пневматическим цилиндром одностороннего действия.

2. Схемы пневмоприводов с дискретным управлением по положению. Применение конечных выключателей в схемах.

3. Схемы пневмоприводов с дискретным управлением по положению. Применение электрических конечных выключателей в схемах.

4. Дроссельное регулирование скорости пневмопривода. Схемы дроссельного регулирования: дросселирование в линии нагнетания и в линии выхлопа. Применение клапана быстрого выхлопа для увеличения скорости движения пневматического цилиндра.

5. Логическая операция повторения. Реализация логической функции пневматическими устройствами.

6. Логическая операция инверсия («НЕ»). Реализация логической функции пневматическими устройствами.

7. Логическая операция дизъюнкция («ИЛИ»). Реализация логической функции с помощью пневматических устройств при использовании до 3 входных сигналов.

8. Применение логических операций при управлении исполнительным механизмом (пневмоцилиндром). Управление от нескольких пневматических входных сигналов с применением логических элементов «ИЛИ».

9. Логическая операция конъюнкция («И»). Реализация логической функции с помощью пневматических устройств при использовании до 3 входных сигналов.

10. Применение логических операций при управлении исполнительным механизмом (пневмоцилиндром). Управление от нескольких пневматических входных сигналов с применением логических элементов «И».

11. Разработка пневматических схем с применением логических операций в различных сочетаниях. Реализация схем средствами пневмоавтоматики.

12. Реализация на пневматических элементах схем «с самоподхватом».

13. Реализация на пневматических элементах триггера со счетным входом.

14. Разработка схем с управлением несколькими исполнительными механизмами средствами пневмоавтоматики. Последовательное управление.

15. Синтез многотактных пневматических систем управления. Реализация на стендах пневматических систем управления.

16. Разработка схем с управлением несколькими исполнительными механизмами средствами пневмоавтоматики. Последовательное управление тремя пневматическими цилиндрами.

Учебное пособие для совместного использования со стендом «Электропневматический следящий привод систем управления усилием с цифровым управлением», должно содержать описание следующих лабораторных работ и практических задач:

1. Экспериментальное получение характеристик регулятора давления с механическим управлением (клапан редукционный).

2. Понятие пропорционального регулятора давления. Экспериментальное получение характеристик пропорционального регулятора давления.

3. Понятие аналогового датчика давления с возможностью программирования. Изучение датчика давления и возможностей его программирования.

4. Включение аналогового датчика давления в схему программируемого логического контроллера (ПЛК).

5. Написание программы ПЛК для управления перемещением пневмопривода с использованием пневматического цилиндра и пневмораспределителей с дискретным управлением. Дроссельное регулирование скорости и контроль положения с помощью аналогового датчика положения штока пневмоцилиндра. Экспериментальное получение диаграммы параметров состояния привода.

6. Программирование ПЛК для управления пропорциональным регулятором давления. Компьютерная регистрация параметров системы.

7. Экспериментальное определение зависимости нарастания давления в полости пневмоцилиндра от настройки дросселя и объема полости.

8. Программирование ПЛК для управления усилием пневмоцилиндра в зависимости от времени без контроля усилия. Компьютерная регистрация параметров системы.

9. Программирование ПЛК для замыкания обратной связи пневмопривода по усилию. Экспериментальное получение графиков переходных процессов по усилию при ступенчатом входном сигнале. Компьютерная регистрация параметров системы. Определение статической и динамической ошибки.

10. Программирование ПЛК для замыкания обратной связи пневмопривода по усилию. Система поддержания усилия привода при перемещающейся внешней нагрузке. Компьютерная регистрация параметров системы.

11. Управление усилием пневмопривода с помощью импульсного управления быстродействующим распределителем в линии нагнетания.

12. Управление усилием пневмопривода с помощью импульсного управления быстродействующим распределителем в линии нагнетания с прогнозированием требуемого времени импульса

13. Управление усилием пневмопривода с помощью импульсного управления быстродействующими распределителями в линиях нагнетания и выхлопа.

14. Управление усилием пневмопривода с помощью импульсного управления быстродействующими распределителями в линиях нагнетания и выхлопа с прогнозированием требуемого времени импульса.

Универсальный стенд «Пневмопривод и пневмоавтоматика»

Назначение: Типовой комплект учебного оборудования должен быть предназначен для проведения не менее 14 лабораторных и учебных занятий по курсам «Основы пневмопривода»; «Элементы пневмопривода»; «Пневмо-привод и пневмоавтоматика»; «Средства электроавтоматики в пневмосистемах» и «Эксплуатация пневматических и электропневматических систем» с решением практических задач управления пневмосистемами и пневмосистемами с электроуправлением одной группой учащихся.

Описание. В состав поставки должны входить:

– стенд учебный пневматический "Пневмопривод и пневмоавтоматика";

– компрессор;

– описание лабораторных работ в виде пояснительной записки с описанием каждой работы;

– руководство по эксплуатации стенда.

– паспорт стенда.

Стенд должен быть выполнен в виде напольного лабораторного стола с установленной на нем монтажной панелью и антресолью с электрическими блоками управления. Монтажная панель должна служить для быстрой установки необходимых пневматических и электрических элементов и устройств при сборке изучаемых пневматических схем. Способ крепления съемных элементов на панели типа «грибок/замок». Силовая рама лабораторного стенда должна быть выполнена из металлического профиля с полимерным окрашиванием, размеры не более: длина – 1100 мм; высота – 770 мм; ширина – 550. Рамная несущая конструкция, должна быть выполнена из трубы прямоугольного сечения размерами 40 х 20, 40 х 40 и 50 х 25 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм с порошковым полимерным окрашиванием.

Панель для крепления сменных элементов должна иметь габариты не менее 895 х 695 мм и не более 905 х705 мм. На панели должны быть установлены крепежные элементы «грибок» в виде цилиндрических деталей со ступенчатым изменением поперечного сечения. Полная высота цилиндров должна быть не более 20 мм. Высота части цилиндра с уменьшенным поперечным сечением должна быть не менее 4 мм. Наибольший размер поперечного сечения цилиндра должен быть не менее 15 мм и не более 17 мм. Наименьший размер поперечного сечения цилиндра должен быть не менее 5,5 мм и не более 6,5 мм. Крепежные элементы должны образовывать узлы прямоугольной сетки с шагом по горизонтали и вертикали не менее 49,5 мм и не более 50,5 мм. Количество горизонтальных рядов крепежных элементов не менее 12 шт., вертикальных не менее 16 шт.

Электрические и пневматические съемные блоки и элементы, предназначенные для установки на монтажную панель должны быть закреплены на быстросъемных монтажных плитках толщиной не менее 9 мм. В плите должны быть выполнены два установочных отверстия диаметром не менее 16 мм и не более 18 мм. Расстояние между отверстиями не менее 49,5 мм и не более 50,5 мм. На стороне плиты, обратной к устанавливаемому элементу, выполнен паз глубиной не менее 1 мм. В пазу размещена замковая пластина, толщиной не менее 0,9 мм, которая может продольно перемещаться не менее чем на 7 мм. Замковая пластина имеет два перпендикулярно отогнутых края. Замковая пластина фиксируется в одном из крайних положений с помощью пружины, поверхность пластины при этом перекрывает установочные отверстия в плите не менее чем на 7% поперечной площади отверстия. Во втором крайнем положении пластина не перекрывает установочные отверстия в плите. Усилие перемещения пластины между крайними положениями не менее 5 Н и не более 15 Н. Замковая пластина удерживается в пазу при помощи направляющей платины, толщиной 1 мм.

Пневматические элементы должны быть снабжены быстроразъемными штуцерами, обеспечивающими сборку схемы с помощью гибкой трубки наружным диаметром 6 мм.

Лицевые панели стационарно установленных электронных блоков должны быть выполнены из анодированного алюминия нанесением изображения высокой четкости, твердость не менее 8 H по ГОСТ 54586-2011, путем цифровой печати и последующей термической обработкой поверхности. Точность изображения должна соответствовать 600 dpi (точек на дюйм), изображение растровое, должна быть обеспечена устойчивость к агрессивным воздействиям (соли и влага) и к абразивному истиранию.

Стенд должен содержать стационарно установленные следующие элементы, обеспечивающие изучение пневмопривода, пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики:

– электрический блок питания 24В, 5А, с защитой от короткого замыкания – 1 шт.;

– электронный блок с тремя электромеханическими реле с четырьмя группами переключающих контактов, максимальный коммутируемый ток не менее 5А при напряжении 24В, время переключения не более 50 мс – 2 шт.;

– электронный блок с тремя кнопками с четырьмя группами контактов каждая: 2 группы нормально замкнутые, 2 группы – нормально разомкнутые, максимальный коммутируемый ток не менее 3А при напряжении 24В – 1шт.;

– блок подготовки воздуха в составе фильтра-регулятора давления с манометром и распределителем отключения пневмосистемы, номинальный расход не менее 300 л/мин, номинальное давление не менее 0,8 МПа  – 1 шт.

– пневмоцилиндр (диаметр поршня не более 25 мм, штока не более 10 мм, ход не менее 150 мм) с массовой нагрузкой не менее 1 кг, набираемой из не менее 2 грузов, установленный вертикально с левой стороны стенда и со специальной линейкой для быстрого монтажа электромеханических и индуктивных датчиков – 1 шт;

– выдвижные ящики для хранения съемных пневматических элементов и соединительных трубок – 6 шт.

В состав комплектации стенда должны входить следующие пневматические элементы и с быстроразъемными соединениями, закрепленные на быстросъемных монтажных плитках:

– коллектор с запирающимися быстроразъемными соединениями, номинальный расход не менее 150 л/мин, номинальное давление не менее 0,6 МПа, иметь не менее 6 выходов оборудованных быстроразъемными запирающимися соединениями с обратными клапанами и открывающимися при присоединении к ним трубки, присоединение должно обеспечивать сборку схем трубкой наружным диаметром 6 мм – 1 шт.;

– пневмоцилиндр двустороннего действия, диаметр поршня не менее 16 мм и не более 25 мм, диаметр штока не менее 8 мм и не более 12 мм, рабочий ход не менее 100 мм, магнитное кольцо на поршне, тормозной пневматический демпфер в конце хода. Максимальное значение давления не менее 0,6 МПа. Должен быть установлен на специальной линейке для быстрого монта-жа электромеханических и индуктивных датчиков. Линейка должна быть установлена на быстросъемных монтажных плитках для крепления на монтажной панели стенда – 1 шт;

– пневмоцилиндр одностороннего действия, диаметр поршня не менее 16 мм и не более 25 мм, диаметр штока не менее 8 мм и не более 12 мм, рабочий ход не менее 50 мм, магнитное кольцо на поршне, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа. Должен быть установлен на специальной линейке для быстрого монтажа электромеханических и индуктивных датчиков. Линейка должна быть установлена на быстросъемных монтажных плитках для крепления на монтажной панели стенда – 1 шт.;

– распределитель с односторонним электромагнитным управлением 3/2, номинальный расход не менее 200 л/мин, напряжение управления 24В, ток управления не более 1А, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 1 шт.;

– распределитель с односторонним электромагнитным управлением 5/2, номинальный расход не менее 200 л/мин, напряжение управления 24В, ток управления не более 1А, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 1 шт.;

– распределитель с двусторонним (импульсное управление) электромагнитным управлением 5/2, номинальный расход не менее 200 л/мин, напряжение управления 24В, ток управления не более 1А, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 2 шт.;

– регулятор давления (редукционный клапан) с ручной механической регулировкой, номинальный расход не менее 200 л/мин, должна быть применена серийно выпускаемая модель для промышленного применения, максимальное паспортное значение давления не менее 0,6 МПа – 1 шт.;

– манометр, диаметр не менее 50 мм, диапазон измеряемого давления от не более 0,5 бар (0,05 МПа) до не менее 6 бар (0,6 МПа), относительная погрешность измерения не более 2,5% от верхнего предела измерения манометра – 3 шт.;

В состав комплектации стенда должны входить следующие съемные элементы, имеющие конструкцию, предусматривающую возможность их установки на линейках пневмоцилиндров:

– дискретный датчик положения штока пневмоцилиндра индуктивный, контакт нормально разомкнутый, напряжение 24 В, рабочий ток не менее 0,05 А – 2 шт.;

– дискретный датчик положения штока пневмоцилиндра электромеханический, контакт переключающий, напряжение 24 В, рабочий ток не менее 0,1А – 2 шт.;

В состав комплектации стенда должны входить следующие съемные элементы, имеющие конструкцию, предусматривающую возможность их установки на корпусе пневмоцилиндра:

– дискретный датчик положения штока пневмоцилиндра, герконовый выключатель с устройством крепления на пневмоцилиндры, напряжение 24 В, рабочий ток не менее 0,1А – 3 шт.;

В состав комплектации стенда должны входить следующие съемные элементы для сборки пневматических и электрических схем:

– комплект тройников с быстроразъемными соединениями цангового типа для пластиковой трубки диаметром 6 мм, количество не менее 10 шт.;

– комплект электрических проводов для сборки электрических схем с наконечниками в виде стандартных штекеров диаметром не менее 3,5 мм и не более 4мм, номинальный ток не менее 5А – 1 комплект;

– комплект пневматических трубок диаметром 6 мм.

Габаритные размеры стенда не должны выходить за пределы 1100×550×1800 мм (соответственно: ширина - вид спереди × поперечный размер -вид сбоку × высота).

Масса стенда с уложенными в ящиках элементами не более 150 кг.

Максимальное давление питания стенда не более 0,5 МПа.

Характеристики компрессора малошумного:

– компрессор безмаслянного типа;

– встроенный ресивер объемом не менее 24 л;

– рабочее давление не менее 0,8 МПа;

– номинальный расход не менее 120 л/мин.

– напряжение питания 220 В однофазная сеть переменного тока 50 Гц

– потребляемая мощность не более 1 кВт;

– наличие защиты двигателя от перегрева;

– на выходе ресивера должен быть установлен редукционный клапан с манометром, номинальный расход клапана не менее 50 л/мин, диапазон настройки давления от минимального значения не более 0,2 МПа до максимального значения не менее 0,8 МПа, должна быть в наличии возможность фиксации рукоятки настройки:

– уровень шума, не более 64 дБ;

– масса не более 25 кг;

– наличие транспортировочных колес.

Учебное пособие к типовому комплекту оборудования «Пневмопривод и пневмоавтоматика» должно содержать описание следующих лабораторных работ:

1. Изучение работы блока подготовки воздуха с коллектором подвода питания к пневмосистемам.

2. Изучение работы пневматических распределителей. Схемы включения распределителей. Виды управления: механическое, пневматическое, электрическое. Пневмораспределители моностабильные и бистабильные.

3. Пневматические цилиндры двустороннего действия. Схемы управления пневматическим цилиндром двустороннего действия с применением распределителей.

4. Логическая операция повторения. Реализация логической функции электроконтактными устройствами.

5. Логическая операция инверсия («НЕ»). Реализация логической функции электроконтактными устройствами.

6. Логическая операция дизъюнкция («ИЛИ»). Реализация логической функции с помощью электроконтактных устройств при использовании до 3 входных сигналов.

7. Применение логических операций при управлении исполнительным механизмом (пневмоцилиндром). Управление от нескольких электрических входных сигналов.

8. Логическая операция конъюнкция («И»). Реализация логической функции с помощью электрических устройств при использовании до 3 вход-ных сигналов.

9. Применение логических операций при управлении исполнительным механизмом (пневмоцилиндром). Управление от нескольких электрических входных сигналов с применением логической функции «И».

10. Разработка пневматических схем с применением логических операций в различных сочетаниях. Реализация схем средствами электроавтоматики.

11. Реализация схем «с самоподхватом» с использованием электроавтоматики.

12. Разработка схем с управлением несколькими исполнительными механизмами средствами электроавтоматики. Последовательное управление.

13. Синтез многотактных пневматических систем управления. Разработка схем с управлением несколькими исполнительными механизмами средствами электроавтоматики.

14. Разработка схем с управлением тремя пневматическими цилиндрами средствами электроавтоматики.

Дополнительное комплектование стенда съемными элементами должно обеспечивать проведение не менее 26 работ без изменения конструкции стенда.

Требования безопасности:

1.Оборудование должно отвечать действующим требованиям техники безопасности в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

2. Максимальное паспортное значение давления элементов применяемой пневмоаппаратуры должно превышать максимальное давление питания стенда не менее, чем в 1,5 раза и должно быть указано в характеристиках применяемых элементов промышленного назначения.

3. Учащимся при обучении и сборке электрических схем с помощью проводов со штекерами должны быть доступны значения электрического напряжения не более 24 В постоянного тока. Источники электрического питания должны иметь защитное отключение при коротком замыкании.

Учебно-исследовательский лабораторный комплекс начального уровня «Электропневматический следящий привод систем управления усилием с цифровым управлением»

Назначение: Учебно-исследовательский лабораторный комплекс начального уровня должен быть предназначен для проведения не менее 7 лабораторных и учебных занятий по курсам «Основы пневмопривода»; «Элементы пневмопривода»; «Пневмопривод и пневмоавтоматика»; «Средства электроавтоматики в пневмосистемах»; и «Эксплуатация пневматических и электропневматических систем»; «Промышленные контроллеры» с решением практических задач управления пневмосистемами и пневмосистемами с электроуправлением одной группой учащихся в исходной комплектации и должен позволять увеличивать количество выполняемых работ при дооснащении его соответствующими элементами без изменения конструкции ком-плекса.

Описание. В состав поставки должны входить:

– стенд пневматический учебно-исследовательский «Электропневматический следящий привод систем управления усилием с цифровым управлением», начального уровня;

– компрессор малошумный;

– описание лабораторных работ;

– руководство по эксплуатации стенда;

– паспорт стенда.

Стенд должен быть выполнен в виде напольного лабораторного стола с установленной на нем монтажной панелью и антресолью с электрическими блоками управления. Монтажная панель должна служить для быстрой установки необходимых пневматических и электрических элементов и устройств при сборке изучаемых пневматических схем. Способ крепления съемных элементов на панели типа «грибок/замок». Силовая рама лабораторного должна быть выполнена из металлического профиля с полимерным окрашиванием, размеры: длина не более – 1100 мм; высота не более– 770 мм; ширина не более – 650. Рамная несущая конструкция, должна быть выполнена из трубы прямоугольного сечения размерами 40 х 20, 40 х 40 и 50 х 25 мм, тол-щиной стенки не менее 1,5 мм  с порошковым полимерным окрашиванием.

Монтажная панель для крепления сменных элементов должна иметь габариты не менее 700 х 900 мм. На панели должны быть установлены крепежные элементы «грибок» в виде цилиндрических деталей со ступенчатым изменением поперечного сечения. Полная высота цилиндров должна быть не более 20 мм. Высота части цилиндра с уменьшенным поперечным сечением должна быть не менее 4 мм. Наибольший размер поперечного сечения цилиндра должен быть не менее 15 мм и не более 17 мм. Наименьший размер поперечного сечения цилиндра должен быть не менее 5,5 мм и не более 6,5 мм. Крепежные элементы должны образовывать узлы прямоугольной сетки с шагом по горизонтали и вертикали не менее 49,5 мм и не более 50,5 мм.

Стенд должен содержать стационарно установленные следующие элементы, обеспечивающие изучение пневмопривода, пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики:

– электрический блок питания 24В, 5А, с защитой от короткого замыкания – 1 шт.;

– электронный блок с не менее, чем двумя кнопками (блок ввода сигналов) с не менее, чем двумя группами контактов каждая: 1 группа нормально замкнутая, 1 группа – нормально разомкнутая, максимальный коммутируемый ток не менее 3А при напряжении 24В  –  1шт.;

– электронный блок промышленного контроллера (БПЛК)– 1 шт.

– блок компьютерного управления (БКУ) – 1 шт.

– блок подготовки воздуха в составе фильтра-регулятора давления с манометром и распределителем отключения пневмосистемы, номинальный расход не менее 300 л/мин, номинальное давление не менее 0,8 МПа  – 1 шт.

– модуль пневматического привода двустороннего действия с аналоговым датчиком перемещения, датчиком силы и устройством нагружения пневмоцилиндра. Пневматический цилиндр должен иметь следующие характеристики: пневмоцилиндр двустороннего действия, диаметр поршня пневмоцилиндра не более 25 мм, диаметр штока не более 10 мм, ход не менее 100 мм, номинальное давление не менее 0,8 МПа. Характеристики датчика перемещения: аналоговый выходной сигналом, изменяющийся в диапазоне от не более 0,2 В до не менее 9 В при максимальном перемещении измерительного элемента; максимальное значение хода датчика не менее 100 мм и не менее величины хода штока пневмоцилиндра. Характеристики датчика силы: измеряемое усилие не менее 500 Н. Характеристики устройства нагружения: должен позволять создавать усилие не менее 500Н при возможности перемещения не менее 100 мм, величина перемещения должна быть не менее величины хода штока пневмоцилиндра. Модуль должен быть смонтирован на столе пневматического стенда.

– выдвижные ящики для хранения съемных пневматических элементов и соединительных трубок – не менее 4 шт;

Лицевые панели стационарно установленных электронных блоков должны быть выполнены из анодированного алюминия нанесением изображения высокой четкости, твердость не менее 8 H по ГОСТ 54586-2011, путем цифровой печати и последующей термической обработкой поверхности. Точность изображения должна соответствовать 600 dpi (точек на дюйм), изображение растровое, должна быть обеспечена устойчивость к агрессивным воздействиям (соли и влага) и к абразивному истиранию.

Электрические и пневматические съемные блоки и элементы, предназначенные для установки на монтажную панель должны быть закреплены на быстросъемных монтажных плитках толщиной не менее 9 мм. В плите выполнены два установочных отверстия диаметром не менее 16 мм и не более 18 мм. Расстояние между отверстиями должны быть не менее 49,5 мм и не более 50,5 мм. На стороне плиты, обратной к устанавливаемому элементу, должен быть выполнен паз глубиной не менее 1 мм. В пазу должна быть размещена замковая пластина, толщиной не менее 0,9 мм, которая может про-дольно перемещаться не менее чем на 7 мм. Замковая пластина должна иметь два перпендикулярно отогнутых края. Замковая пластина должна иметь воз-можность фиксироваться в одном из крайних положений с помощью пружины, поверхность пластины при этом должна перекрыть установочные отверстия в плите не менее чем на 7% поперечной площади отверстия. Во втором крайнем положении пластина не должна перекрывать установочные отверстия в плите. Усилие перемещения пластины между крайними положениями должны быть не менее 5 Н и не более 15 Н. Замковая пластина удерживается в пазу при помощи направляющей платины, толщиной 1 мм.

Пневматические элементы должны быть снабжены быстроразъемными штуцерами, обеспечивающими сборку схемы с помощью гибкой трубки наружным диаметром 6 мм.

Стенд должен включать следующие съемные элементы, закрепленные на быстросъемных монтажных плитках:

– коллектор (разветвитель) с запирающимися быстроразъемными соединениями, с количеством выходов не менее 5 шт. для установки трубки диаметром не менее 6 мм, номинальный расход не менее 400 л/мин, номинальное давление не менее 1 МПа – 1 шт;

– распределитель 5/3 с двусторонним электрическим управлением, номинальный расход не менее 160 л/мин, номинальное давление эксплуатации не менее 0,6 МПа, напряжение управления 24 В, номинальный ток не более 1 А – 2 шт.

Стенд должен включать следующие съемные элементы без монтажных плит:

– комплект тройников с быстроразъемными соединениями цангового типа для пластиковой трубки диаметром 6 мм, количество не менее 10 шт.;

– комплект электрических проводов для сборки электрических схем с наконечниками в виде стандартных штекеров диаметром не менее 3,5 мм и не более 4мм, номинальный ток не менее 5А – 1 комплект;

– комплект пневматических пластиковых трубок диаметром не менее 6 мм в количестве, необходимом для сборки схем – 1 комплект;

Габаритные размеры комплекса без компрессора не должны быть более 1100х550х1800 мм (длина × глубина × высота).

Напряжение питания 220 В, однофазная сеть, 50 Гц

Потребляемая мощность (без компрессора) не более 0,5 кВт

Максимальное давление питания стенда 0,5 МПа

Масса комплекса не более – 100 кг.

Характеристики блока компьютерного управления (БКУ):

Сбор данных с внешних устройств и управление с ПК должно осуществляться через плату ЦАП-АЦП, со следующими характеристиками:

- разрядность АЦП не менее 14 бит;

- количество входных аналоговых каналов не менее 32;

- разрядность ЦАП не менее 12 бит;

- выходной аналоговый сигнал в диапазоне: нижняя граница диапазона от не менее -5,1 В до не более -4,9В; верхняя граница диапазона от не менее +4,9 В до не более +5,1 В;

- количество входных дискретных каналов не менее 16;

- количество выходных дискретных каналов не менее 16;

- разъем для подключения ПК – USB.

Для подключения к БКУ пропорционального регулятора давления должен быть предусмотрен соответствующий разъем, кабели и соединения.

Для подключения к БКУ датчика перемещения, датчика силы и датчиков давления должны быть предусмотрены соответствующие разъемы, кабели и соединения.

Для подключения к БКУ блока программируемого логического контроллера (ПЛК) должны быть предусмотрены соответствующие разъемы, кабели и соединения.

В качестве селектора для выбора управляющего сигнала используется галетный переключатель, со следующими характеристиками:

- количество положений, не менее 3;

- количество направлений, не менее 8;

- максимальный коммутируемый ток не менее 2А.

Должна быть реализована возможность задавать сигнал управления вручную, с ПК и с внешнего блока программируемого логического контроллера.

Для ручного задания управляющего сигнала на блоке должен быть установлен многооборотный переменный резистор (1шт.), со следующими характеристиками:

- номинальное сопротивление 10кОм.

- количество полных оборотов не менее 9.

Для визуального отображения величин входных и выходных сигналов управления преобразованных напряжений на блоке должны быть установлены цифровые ЖК индикаторы (не менее 4шт.), со следующими характеристиками:

- количество разрядов не менее 3;

- высота символов не менее 17 мм;

- номинальное напряжение 5В.

На цифровых индикаторах должны отображаться следующие параметры:

-сигнал с датчика перемещения;

-сигнал с датчика силы;

Все сигналы в цепи управления должны быть ограничены в диапазоне: нижняя граница диапазона не менее -5,1 В и не более -4,9 В; верхняя граница диапазона не менее +4,9В и не более 5,1В.

Характеристики блока программируемого логического контроллера:

Блок должен содержать промышленный программируемый логический контроллер с аналоговыми входами и выходами с параметрами: центральный процессор  объем памяти не менее 75 КБ, энергонезависимая область не менее 10 КБ, количество дискретных входов не менее 14, дискретных управляющих выходов не менее 10, количество аналоговых входов не менее 2. Сигнальный модуль, количество аналоговых входов не менее 4, аналоговых выходов не менее 2. Сигнальный модуль, количество аналоговых выходов не менее 2. Комплект проводов для соединения блока с компьютером, системой сбора информации и управления. Блок должен быть выполнен легкосъемным для монтажа на панели с помощью крепежных плиток, описанных выше.

Для программирования блока должно использоваться программное обеспечение для конфигурирования и программирования контроллера со следующими параметрами. Программное обеспечение должно представлять собой среду разработки проектов систем автоматизации технологических процессов.

Характеристики компрессора малошумного:

– компрессор безмаслянного типа;

– встроенный ресивер объемом не менее 24 л;

– рабочее давление не менее 0,8 МПа;

– номинальный расход не менее 120 л/мин.

– напряжение питания 220 В однофазная сеть переменного тока 50 Гц

– потребляемая мощность не более 1 кВт;

– наличие защиты двигателя от перегрева;

– на выходе ресивера должен быть установлен редукционный клапан с манометром, номинальный расход клапана не менее 50 л/мин, диапазон настройки давления от минимального значения не более 0,2 МПа до максимального значения не менее 0,8 МПа, должна быть в наличии возможность фиксации рукоятки настройки;

– уровень шума, не более 64 дБ;

– масса не более 25 кг;

– наличие транспортировочных колес.

Учебное пособие должно содержать описание следующих не менее 7 лабораторных работ и практических задач исследования:

1.	Изучение блока подготовки воздуха.

2.	Изучение блока компьютерного управления. Изучение программы компьютерного сбора информации и управления дискретными и пропорциональными аппаратами.

3.	Основы управления пневмоцилиндром. Использование пневмораспределителей при ручном электрическом управлении.

4.	Понятие аналогового датчика перемещения пневматического привода. Экспериментальное получение характеристик датчика перемещения с аналоговым выходным сигналом.

5.	Основы программирования промышленного контроллера (ПЛК).

6.	Пневматическая схема создания усилия с помощью пневмоцилиндра с противодействующим механическим устройством. Получение характеристики изменения усилия штока пневмоцилиндра в зависимости от давления в системе при неподвижном положении штока.

7.	Получение характеристики изменения усилия штока пневмоцилиндра в зависимости от давления в системе при медленном перемещении штока.

Требования безопасности:

1.Оборудование должно отвечать действующим требованиям техники безопасности в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

2. Максимальное паспортное значение давления элементов применяемой пневмоаппаратуры должно превышать максимальное давление питания стенда не менее, чем в 1,3 раза и должно быть указано в характеристиках применяемых элементов промышленного назначения.

3. Учащимся при обучении и сборке электрических схем с помощью проводов со штекерами должны быть доступны значения электрического напряжения не более 24 В постоянного тока. Источники электрического питания должны иметь защитное отключение при коротком замыкании.