ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ:     Выполнение работ по текущему ремонту асфальтного покрытия внутриквартальной территории университета.

2. Количество  выполняемых  работ:   987,00  м2.  Место расположения     ремонтируемых  участков  и    планировочные  решения  уточняются  у заказчика.

3. Общие требования к выполнению работ:       Перед    началом    работ    по     ремонту асфальтного покрытия   Подрядчик  в   течение   3   рабочих  дней  должен предоставить и согласовать с  Заказчиком  ППР  и график   производства   работ.  При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены   требования соответствующих нормативных документов, "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*", "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных   пород   для   строительных   работ.  Технические условия»,  "ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"     ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», Асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала - ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

При производстве  работ необходимо составить акты на скрытые  работы:                                                                                                                                                                                                                                                           - устройство щебеночного основания;                                                                                                   - обработка основания жидким битумом

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия должны соответствовать   утвержденной Заказчиком планом производства работ,  актам на освидетельствование скрытых  работ,  журналам производства работ  и  лабораторным  данным;                                                                                                                                                Отклонения   не  должны  превышать:  по  ширине   покрытия  - 10 см;  по  толщине - 10%; высотные   отметки    по   оси - 5 см; по  поперечному   уклону - 5%; по ровности - 3 - 5 мм (просвет под 3-метровой рейкой).                                                                                                Толщина  слоя  асфальтобетонного   покрытия    должна   быть   не   менее   5 см   и  иметь   сцепление их с нижележащим слоем. Основание  или слой асфальтобетона за  3-5 часов до  укладки  асфальтобетонной смеси должны быть обработаны жидким битумом или битумной  эмульсией  из расчета   0,5 л/м2.   Для  определения     физико-механических  свойств   уложенного  асфальтобетонного   покрытия   необходимо   отобрать  керны   или вырубки.        При  производстве  работ  использовать  сертифицированные   материалы и оборудование, отвечающие  требованиям  ГОСТ. Работы  по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия  выполняются  силами   Подрядчика.   По   завершению   работ,    подрядная     организация     обязана   предоставить    заключение     лаборатории    по    качеству  асфальтобетона   и    комплект         исполнительной    документации,     а   также  паспорта и  сертификаты   на  материалы  использованные    на   данном  объекте.

4. Особые условия:    Укладка    асфальта   должна   проходить только   в   сухую   погоду.   Температура   воздуха    при   укладке   асфальтобетонных   покрытий   из     горячих    и холодных   смесей     должна    быть    не   ниже   +5С˚. При  выполнении  работ необходимо учесть, что данные работы будут производиться при  движении пешеходов.

5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:                                                                                                                                                                                   Ремонт   асфальтобетонного    покрытия   включает  следующие  работы:                                                 - Снятие существующего асфальтобетонного  покрытия;                                                                          - Очистка основания;                                                                                                                                               - Вывоз строительного мусора;                                                                                                      - Укладка щебеночного основания с пропиткой битумной эмульсией;                                                                                                                             - Смазка  битумом  основания и краев обрубленных мест;                                                                                            - Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.                                                                                                  - Укатка катком или трамбование мест недоступных укатке.

- Ремонт бортовых камней.

- Озеленение.

На  всех  участках  указанных  на  прилагаемой  схеме необходимо произвести  ремонт асфальта в соответствии с указанными объемами и с вышеперечисленными требованиями.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: При   проведении    пожароопасных  работ    на    объекте  необходимо   руководствоваться правилами ППБ РФ.  При  проведении  огневых  работ требуется  оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006  г.   № 90-ФЗ,     СНиП 12-03-2001,    СНиП 12-04-2002   Безопасность   труда   в строительстве.                                                                                                                         Мероприятия по охране труда: Охрана  труда  рабочих    должна   обеспечиваться выдачей необходимых средств  индивидуальной  защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.),   выполнением     мероприятий     по   коллективной     защите    работающих    (ограждения, освещение,  защитные  и   предохранительные   устройства).    Организация  строительной площадки,   для   ведения    на    ней    работ,  должна   обеспечивать   безопасность    труда работающих на всех этапах выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  При производстве  работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: В соответствии  с  условиями  договора. Исполнитель еженедельно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.                                                                                                              Рассмотрение  и приемка  результатов  выполненных  работ  по  каждому участку  и работы в целом, осуществляется  уполномоченной  Заказчиком  комиссией,  в   соответствии   со сроками   выполнения    работ   и   требованиями   "СП   78.13330. 2012.   Свод   правил. Автомобильные  дороги.   Актуализированная   редакция   СНиП  3.06.03-85.   Подрядчик обязан  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ, представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

Подрядчик после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о  Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона  N 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену Подрядчик обязан  подтвердить локально - сметным расчетом, и в случае отсутствия такого  оплата будет производиться по фактически выполненным работам;

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик     обязан     выполнить     работы     своими     материалами,  согласованными  с  Заказчиком,  своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и  правовыми   актами   законодательства    РФ.  В  случае  обнаружения   дефектов   после приемки   объекта   в   эксплуатацию  –   исправление    дефектов   производится   за    счет Исполнителя.

10. Требования к качеству используемых материалов:  Материалы,  используемые при выполнении работ (оборудование, изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований установленных постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г.  №982 «Об утверждении  единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,   которые передаются Заказчику до начала выполнения работ.

Требования к материалам

| № п.п. | Наименование материалов | Характеристики материалов и показатели эквивалентности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Асфальтобетон | Плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа - не ниже Б, марки - не ниже II. Асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 |
| 2. | Щебень | Фракция, мм - 5-20; "ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" |

|  | # Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | ## Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2 | М2 | 21,00 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25м2 | М2 | 188,15 |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 50м2 | М2 | 248,80 |
| 4 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщ.50мм | М2 | 529,05 |
| 5 | Демонтаж бетонной отмостки толщиной 200мм | М2 | 48,00 |
| 6 | Отсыпка чернозема толщиной 200мм с устройством газона | М2 | 48,00 |
| 7 | Замена подстилающего слоя из щебня толщ.100мм с пропиткой битумной эмульсией | М2 | 457,95 |
| 8 | Замена подстилающего слоя из щебня толщ.150мм с пропиткой битумной эмульсией | М2 | 529,05 |
| 9 | Устройство покрытия толщ.50мм из асфальтобетона тип Б, марка 2 | М2 | 529,05 |
| 10 | Выравнивание и ремонт бортовых камней 1000х300х100 | шт | 17 |
| 11 | Погрузка строительного мусора экскаватором | тн | 316,04643 |
| 12 | Погрузка строительного мусора вручную |  | 35,11627 |
| 13 | Вывоз строительного мусора самосвалами на 15 км | тн | 351,1627 |