ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

| Наименование | Описание, характеристики |
| --- | --- |
| Интерактивный тренажерный комплекс для подготовки дежурных по переезду 32.99.53.120 | Интерактивный тренажерный комплекс должен быть предназначен для подготовки дежурных по переезду, включая отработку нестандартных ситуаций и изучение конструктивных особенностей железнодорожных переездов. В состав учебно-тренажерного комплекса должны входить: - Интерактивный многофункциональный тренажер-макет железнодорожного переезда с интегрированным интерфейсным программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим 3D-графическую поддержку работы комплекса – 1 шт. Для обеспечения комплексной интерактивной подготовки дежурного по переезду тренажер-макет должен включать в себя: - Действующий макет железнодорожного переезда, выполненный в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и Правил дорожного движения Российской Федерации – 1 шт. Макет должен быть выполнен в масштабе не менее 1:32. В комплект поставки макета должны входить макеты людей и автомобилей для отработки практических навыков выполняемых действий. - Модуль визуализации,состоящий из широкоформатного ЖК-телевизора диагональю не менее 42 дюйма и персонального компьютера с предустановленным программным обеспечением, отображающим 3D-графику происходящего на регулируемом переезде – 1 шт. - Масштабный щиток переездной сигнализации, интегрированный с программным обеспечением – 1 шт. - Планшетный ПК с установленной операционной системой с программным обеспечением для подготовки дежурных по переезду, включая отработку нестандартных ситуаций и изучение конструктивных особенностей железнодорожных переездов (Код ОКПД 58.29.29.000) для беспроводного управления работой макета и возможности задания неисправностей преподавателем в процессе обучения – 1 шт. Технические характеристики тренажера-макета: Габариты тренажера-макета с установленным модулем визуализации (ДхШхВ): не менее 1500 х 1000 х 1800 мм. На рабочем месте макета в пределах видимости должен быть установлен тестовый блок контроля состояния элементов, который должен отражать техническое состояние основных деталей, узлов и систем тренажера и должен сигнализировать о недопустимом износе и отказе при помощи световой индикации посредством загорания определенной ячейки светодиодной линейки на панели блока. Тренажер-макет должен быть снабжен системой автоматического распознавания "ученик-учитель" для ограничения доступа к эксплуатации тренажера в отсутствие преподавателя и исключения выхода его из строя вследствие некорректного использования. - Электрифицированный модуль "Оборудование поста дежурного по переезду" – 1 шт. Модуль должен представлять собой электрифицированное маркерное панно с раздельной секционной световой индикацией и изображением обязательного перечня инструментов дежурного по переезду. Управление работой стенда должно осуществляться при помощи беспроводного сенсорного пульта управления, входящего в комплектацию электрифицированного модуля. Стенд должен быть снабжен системой голосового сопровождения "Виртуальный учитель", громкость которого должна изменяться при помощи сенсорного регулятора громкости, расположенного на лицевой стороне стенда. Технические характеристики электрифицированного модуля: - Габариты (ШхВхТ): не менее 1500 х 1000 х 60 мм - Интерактивный сенсорный модуль "Обозначение железнодорожных переездов" с маркерными полями – 1 шт. Модуль должен представлять собой интерактивную сенсорную панель с интегрированным светодинамическим блоком, отображающим процесс проведения обучения. На сенсорной панели должны быть отображены знаки обозначения железнодорожных переездов. Маркерная сенсорная поверхность должна позволять вносить корректировки в процесс обучения. Интегрированная в модуль система голосового сопровождения должна обеспечивать групповое обучение. Громкость голосового сопровождения должна регулироваться встроенным блоком управления. Должно быть предусмотрено два режима работы со стендом: "Обучение" и "Контроль". Технические характеристики сенсорного модуля: - Габариты (ШхВхТ): не менее 900 х 700 х 40 мм - Магнитно-маркерное табло "Отработка нестандартных ситуаций" с комплектом тематических магнитов – 1 шт. Магнитно-маркерное табло должно представлять собой панель, на поверхности которой должны быть изображены виды железнодорожных переездов, на которых можно при помощи специальных маркеров моделировать различные ситуации для отработки теоретических навыков реагирования в нестандартных ситуациях. В комплектацию магнитно-маркерного табло должны входить набор цветных маркеров для нанесения записей и очищающая жидкость. Технические характеристики табло: - Габариты (ШхВ): не менее 1500 х 1000 мм - Многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара при возникновении нештатных ситуаций (практические занятия с огнетушителями) – 1 шт. Многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара должен представлять собой взаимосвязанную систему аппаратной и программной части, слаженно работающих с использованием технологии машинного зрения. Многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара должен быть предназначен для приобретения и закрепления знаний и навыков эксплуатации огнетушителей обучающимися, а также курсантами специализированных учреждений. Оборудование должно размещается в помещении учебно-тренировочного класса. Категория помещения по электробезопасности – без повышенной опасности. Параметры окружающей среды: температура в помещении в диапазоне от +15ºС до +30ºС, влажность в диапазоне от 50% до 80%. Конструкция комплекса должна быть выполнена в виде не менее чем 2-х стоек: · стойка с размещенным на ней оборудованием (массогабаритными моделями огнетушителей, системным блоком с лицензионным программным обеспечением, видеопроектором, видеокамерой, акустической системой) должна иметь ролики с фиксаторами для удобства при транспортировке внутри помещений и во время эксплуатации; · стойка с проекционным экраном. Стойки должны быть выполнены из анодированного алюминиевого профиля. Покрытие защитных боковых панелей должно быть выполнено из композита, защищать от влаги, выгорания, механических повреждений и иметь повышенную огнестойкость. Массогабаритные модели огнетушителей должны размещаться на стойке в специальных отсеках, позволяющих хранить и подзаряжать огнетушители. Комплекс должен обеспечивать звуковую имитацию: шума пламени пожара, тушения, работающего огнетушителя, голосового сопровождения переговоров при обращении в экстренные службы. Визуализация комплекса должна базироваться на 3D технологии построения виртуальной учебно-тренировочной среды и проецировании её на устройства вывода изображения. Тренажер должен быть укомплектован проекционным экраном для вывода изображения с габаритами (ДхШ) не менее 1800 х 1800 мм. Комплекс должен обеспечивать в процессе обучения, при помощи мультимедийного видеопроектора, двухмерное изображение: помещения и расположенных в нем объектов, очага пожара, огнетушащей струи, изменения площади пожара и задымления в зависимости от действий обучаемого. В комплексе должны быть представлены модели огнетушителей следующих типов: ОП(АВСЕ), ОП(Д), ОВП, ОУ, ОХ, ОВЭ, вместимостью в диапазоне от 4 до 5 л. Связь огнетушителей с компьютером должна быть беспроводная и осуществляется по радиоканалу. Имитаторы огнетушителей должны иметь такие же органы управления, что и промышленные огнетушители: кольцо-фиксатор, сжимающаяся рукоятка запорно-пускового устройства, насадка огнетушителя. Программное обеспечение должно предусматривать работу комплекса в режиме тестирования (для проверки теоретических знаний обучаемых), а также в режиме просмотра технического видеофильма, содержащего информацию о способах прекращения горения, основных причинах возникновения возгорания и способах тушения, а также действиях при пожаре. В режиме практической работы программное обеспечение должно позволять просмотреть ситуационные сценарии перед началом упражнения при помощи меню управления. Тестовое программное обеспечение комплекса должно предусматривать возможность добавления, редактирования и изменения уже существующих тестов и ответов. Система должна быть адаптирована к изменениям в законодательстве по пожарной безопасности. В тренажере должен быть использован базовый набор сценариев (не менее 7 шт.). Каждое упражнение должно соответствовать определенному классу пожара (А, А1, А2, В, В1, Д, Е). В задачи обучаемого входит не только правильное выполнение действий с огнетушителем, направленных на ликвидацию пожара, но и предварительная оценка обстановки. Должна быть предоставлена возможность расширение количества сценариев (как дополнительная опция). Видеокамера должна фиксировать местоположение маркера попадания и передавать информацию на компьютер для обработки. Специальное программное обеспечение должно анализировать данные и выдавать заключение об эффективности тушения (применения огнетушителя), также по радиоканалу должна передаваться информация о типе используемого огнетушителя. Для эффективного проведения учебного процесса, навигация по программным модулям комплекса должна осуществляться с помощью беспроводного устройства ввода информации (беспроводного пульта управления). Комплект поставки: - Учебно-тренажерный комплекс – 1 шт. - Кабель питания – 1 шт. Документация: - Паспорт изделия – 1 шт. - Руководство по эксплуатации – 1 шт. |

Обучение, наладка, монтаж

Ответственный за подготовку и представление ТЗ

Преподаватель Оль А.Н.

тел. (382-2)79-85-79